## Lesson 5: Repair and Troubleshooting of Computers

Description: This lesson introduces learners to the principles and practices of troubleshooting common computer problems affecting both hardware and software systems through a structured approach in identifying issues, analyzing root causes, and applying effective solutions to restore system functionality.

Objectives: This lesson aims to:

- identify common computer hardware problems and their indicators;

- analyze and diagnose the root causes of hardware issues using a systematic troubleshooting approach; and

- apply appropriate step-by-step troubleshooting procedures to resolve hardware issues safely and effectively.

Topics:

## Topic 1: What is Troubleshooting?

Troubleshooting is a systematic process used to identify, analyze, and resolve problems within a computer system. It involves observing symptoms, isolating possible causes, and applying solutions to restore normal operation.[1]

Troubleshooting is essential in Computer Hardware Servicing (CHS) because it allows technicians to efficiently diagnose and fix issues affecting computer performance. Without proper troubleshooting, problems may escalate, causing hardware damage, data loss, or system failure.[2]

During this lesson, we will tackle multiple issues commonly encountered with both the computer’s hardware and software. We will learn what are the indicators of these issues happening, what causes them, and what is the procedure we can do to troubleshoot and fix them. Familiarity with the devices will be needed, but rest assured that since you’ve passed the previous lessons, you already have quite a grasp of the fundamentals of CHS and how we will apply it in troubleshooting.

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What process is used to identify and fix computer problems step-by-step? a. Formatting b. Troubleshooting c. Installing d. Upgrading

# Topic 2: Hardware Issues

Hardware refers to the physical components of a computer system that can be seen and touched, such as the motherboard, processor, RAM, storage devices, and peripherals.[3]

Hardware issues are common because physical components are constantly exposed to environmental and usage-related stress. Over time, heat, dust, and electrical fluctuations weaken these components. For example, a dust-filled cooling fan can no longer regulate temperature properly, leading to overheating and system failure. While there are lots of possible reasons for hardware issues to happen, we can generally consolidate them into the following reasons:

- Wear and Tear – components degrade over time due to continuous use, eventually leading to failure or reduced performance.

- Overheating – excessive heat caused by poor ventilation or dust buildup can damage internal parts and shorten their lifespan.

- Power Surges – sudden spikes in electricity can damage sensitive electronic components.

- Improper Handling – physical damage from dropping or incorrectly installing components can cause malfunction.

- Manufacturing Defects – some hardware may fail early due to production faults.

In CHS, resolving hardware issues involves applying technical knowledge, diagnostic tools, and proper procedures to identify and repair faulty components. It includes inspecting connections, testing parts, replacing defective hardware, and ensuring compatibility.[4]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What are hardware issues? a. Software issue b. Hardware issue c. Network issue d. Operating system issue - Why are hardware issues common in computers? a. Software corruption b. Physical wear and tear of components c. Internet failure d. Driver problem

# Topic 3: Common Hardware Issues

## a. Computer Does Not Turn On / Boot

### Before anything appears on the screen, a computer must first receive and distribute power to its internal components, which starts the moment you press the ‘on’ button of your computer. In case the system fails to perform power delivery during this process, it cannot begin the startup process. A failure to power on is often a symptom of deeper electrical issues within the system. If caused by a faulty PSU, unstable or incorrect voltage may have already affected sensitive components such as the motherboard, CPU, or storage devices. Repeated attempts to power on with unresolved electrical issues can increase the risk of short circuits or further damage to internal components. Over time, unresolved power delivery problems may lead to permanent hardware failure, making recovery more difficult and costly.[4][2]

### To properly identify this issue, it is important to observe the visible system’s behavior when attempting to power it on. The following signs help confirm whether the problem is related to power delivery or startup failure:

- No lights or indicators – shows that no electrical power is reaching or being distributed in the system.[5]

- No fan movement – indicates that internal components are not receiving power to operate.

- No sound or response – confirms that the system is not initiating the boot process at all.

Once these symptoms are identified, the next step is to understand what could be causing the issue. These possible reasons are all related to failures in the system’s power flow, either externally or internally, and so must be checked to resolve the issue:

- Faulty Power Supply Unit (PSU) – As discussed in Lesson 3, the power supply is the main source of power conversion inside the system. In cases when a computer fails to get power, the power supply could possibly be preventing the conversion of electricity into usable power for the system.[4]

- Loose or disconnected cables – As the computer requires electricity to work, anything that interrupts the flow of electricity into the computer, be it internal or external sources, such as connections inside the motherboard, or from the power outlet.[5]

- Defective power outlet – A power outlet may also fail to provide electricity to the system if it is not functioning optimally.

- Motherboard failure – In some cases, the motherboard itself may prevent distribution of power to internal components due to possible damage.

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What does it indicate when a computer turns on but has no display? a. Storage issue b. Display or graphics issue c. Keyboard issue d. Network issue

Troubleshooting should begin with simple external checks and progress toward internal diagnostics.[2] This way, we will be able to follow a structured procedure to isolate and resolve the issue at hand.

### For a computer that does not turn on, we will be going through the following troubleshooting steps

- Check power source

  - Plug another device into the same outlet to confirm electricity is available.

  - If there is no electricity in the current outlet, try to switch outlets; if connected to a power strip or extension cord, try to directly connect to a power outlet if other outlets in the power strip does not let the computer to turn on.[5][2]

- Secure all cables

  - Try to check on the connection from the outlet to the system unit. Ensure all power connections are properly attached to maintain consistent electrical flow. It would be best to also check if there are visible damages along the cables or its plugs.[5]

  - If unsure, try to reseat the connection by unplugging and plugging back the cable to the system unit.

- Perform power reset

  - Unplug the system from power

  - Press and hold the power button for 15–20 seconds, then reconnect the cable and try turning it on again. This removes residual electrical charge that may prevent startup.[6][5]

- Inspect internal power connections

  - Open the case and ensure that the 24-pin motherboard connector and CPU power connector are fully inserted.

  - Remove and reconnect them if necessary.[4]

- Check the motherboard

  - Try to turn on the system and observe if there are any LED indicators or listen for beep codes. These signals help identify whether the motherboard is receiving power and where the failure occurs.[5][2]

- Test PSU - Before performing this test, understand that a PSU may turn on but still be faulty if it delivers incorrect voltage. A multimeter allows you to measure the actual electrical output and verify if it meets standard values required by the system.[4]

  - Turn off and unplug the computer to prevent electrical shock while handling internal components.

  - Open the system unit case

  - Locate the 24-pin motherboard connector. It is the largest cable from the PSU, which supplies multiple voltage lines to the motherboard. Unplug it from the motherboard.

  - Other cables connected from the PSU to the motherboard must also be unplugged. This may include the CPU power cable, GPU power cable and the SATA power cables (drives).

  - Detach the power supply by unscrewing it from the system unit case.

  - Plug the PSU back into an outlet and set the multimeter to DC voltage (V⎓), typically at the 20V range for accurate low-voltage measurement.[4][7]

  - Place the black probe into any pin connected to a black wire (ground) to complete the measurement circuit.[4]

  - Use the red probe to test different wires: yellow wire should read about +12V, red wire about +5V, and orange wire about +3.3V; insert the probe carefully into the back of the connector where the metal contacts are exposed.[4][7]

  - Check if values fall within acceptable limits: 12V (11.4–12.6V), 5V (4.75–5.25V), and 3.3V (3.14–3.47V); values outside these ranges indicate a faulty PSU.[4][7]

  - Once measurements are complete, disconnect the PSU from power and close the system unit safely.[7]

https://www.howtogeek.com/172933/how-can-i-test-my-computers-power-supply/

## b. Computer Turns On but No Display

A computer may be able to turn on, however you may not be able to see anything from the monitor. During such cases, this may indicate that there is an issue with the display output, as well as problems in critical components such as RAM or the GPU. Faulty RAM can prevent proper system initialization, which may lead to data corruption if the system attempts to operate with unstable memory. Similarly, GPU-related issues may signal overheating or hardware degradation. Ignoring this issue may result in further instability, potential hardware damage, or complete system failure over time.[4][6]

This issue is likely present if the following symptoms were observed:

- Fans spinning – shows that the system is receiving power and partially functioning.[6]

- Lights are on – indicates that internal components are active.

- Blank or black screen – means no video signal is being output or received.

If all of these symptoms check out, a display output issue is very likely. This happens due to the following reasons; all will then be checked during our troubleshooting process:

- Faulty monitor – prevents display even if the system is working.

- Loose display cable – interrupts signal transmission between system and monitor.

- Incorrect input source – causes the monitor to look at the wrong signal channel.

- Faulty RAM – prevents the system from completing the boot process properly.

- GPU failure – when having a GPU support display, it may stop the system from generating video output.

### For a computer that does not show any display, we will be going through the following troubleshooting steps:

- Check monitor power

  - Ensure the monitor is plugged in, powered on, and showing indicator lights.

  - If not, try to test the outlet by using another device to confirm if there is electricity works.[6]

- Reconnect cables

  - Unplug both ends of the cable. Check for bent pins or damage and replace the cable if needed.[6]

  - Reconnect the cables on the monitor and display output from the system unit.

  - Try to use other display output ports to see if it works.

- Select correct input

  - Press the monitor’s menu button.

  - Navigate to input/source settings.

  - Select the correct port based on the connection type (HDMI, VGA, DP).

  - Cycle through options if unsure. This ensures the monitor is receiving the correct signal.[6]

- Reseat RAM.

  - Turn off and unplug the system.

  - Remove the graphics card from its slot.

  - Reinsert it firmly and reconnect power cables.

  - If available, connect the monitor to the motherboard video port (integrated graphics).
 This determines whether the GPU is faulty.[4][2]

- Test GPU - If the computer you are working on utilizes a graphics card for display output

  - Turn off and unplug the system.

  - Remove the graphics card from its slot.

  - Reinsert it firmly and reconnect power cables.

  - If available, connect the monitor to the motherboard video port (integrated graphics). This determines whether the GPU is faulty.[4][2]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What does it indicate when a computer turns on but has no display? a. Storage issue b. Display or graphics issue c. Keyboard issue d. Network issue - What is the first step when troubleshooting a no display issue? a. Operating system b. Monitor and cable connections c. Keyboard d. BIOS battery

## c. Computer Restarting Randomly

When a computer automatically restarts without your control, it places stress on both hardware and software components. Sudden shutdowns can interrupt processes and lead to data corruption. Additionally, repeated power cycling can strain components such as the PSU and motherboard. If the cause is overheating, continued operation under high temperatures can degrade internal components, shortening their lifespan significantly.[4][8]

The following symptoms are observed when experiencing this issue:

- Sudden restart – indicates unstable system operation.[7]

- Blue screen errors – shows critical system failure.

- Restart loops – suggests unresolved hardware or power issues.

### There are several reasons why this issue happens. Most of the time, it is due to the following situations regarding hardware components:

- Overheating –  When internal temperatures rise too high, the system may restart automatically to protect the processor and other components from damage. [8].

- Faulty RAM –  Unstable or poorly seated memory can interrupt processing and force the computer to crash or restart. [4][2]

- PSU instability – If the power supply cannot deliver steady voltage, the system may restart unexpectedly under load. [7][2]

- Motherboard issues –  Damaged circuits, failing slots, or unstable power regulation on the board can trigger restart. [2]

While this issue is important to address immediately to prevent further complications to the components, we must first begin with the least invasive and most common causes.

- Check temperature of the CPU

  - Restart the computer and enter BIOS or UEFI by pressing the required key during startup, usually Delete, F2, or F10 depending on the motherboard. You can look up how to access it through the manufacturer’s manual of the motherboard, through the boot sequence displayed when booting the computer, or online.

  - Look for a section labeled Hardware Monitor, PC Health, or a similar name, then read the CPU temperature.

  - If the temperature is already unusually high while the system is doing very little, overheating is likely involved. [8]

- Clean cooling system

  - Shut down the computer, unplug it, open the case, and use compressed air, or a soft brush to remove dust from the CPU fan, heat sink fins, case fans, and air vents.

  - Hold the fan blades in place while cleaning so they do not spin excessively from the air pressure. Dust buildup restricts airflow and prevents heat from being removed efficiently, so cleaning can reduce temperature and improve stability. [8]

  - With the case open and after making sure nothing is loose inside, power the computer on and visually confirm that the CPU fan and case fans are spinning normally. If a fan is not spinning, spins unevenly, or makes unusual noise, the system may not be cooling properly.[8]

- Test RAM

  - Shut the system down, unplug it, open the case, and locate the RAM modules.

  - Press the side clips outward, remove the modules carefully, then reinstall one module firmly into the recommended slot until both clips lock.

  - Start the computer and test stability with one stick at a time. If the problem disappears with one module but returns with another, one stick may be faulty. This process helps determine whether unstable memory is causing the restarts. [2][4]

- Test PSU

  - If temperatures and RAM appear normal, test the PSU using a multimeter procedure or temporarily substitute a known-good PSU with sufficient wattage for the system.

  - If random restarts stop after using a different PSU, unstable power delivery is likely the cause. This helps confirm whether the system is restarting because voltage output becomes unreliable, especially under load. [2][7]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - Why does a computer restart randomly? a. Monitor issue b. Power or overheating problem c. Keyboard issue d. Printer issue

## d. Computer Overheating

Overheating happens when the computer generates more heat than its cooling system can remove. A user may notice the system unit case becoming hot to the touch, the fans running loudly, reduced performance, or sudden shutdowns. This issue is serious because all computer components operate best within safe temperature ranges, and once those ranges are exceeded, the system begins to protect itself by slowing down or shutting off. In more serious cases, prolonged overheating can permanently damage sensitive parts. [8]

### To confirm overheating, the following signs can be observed:

- Hot case or exhaust air – the air coming from the system may feel unusually warm, suggesting poor heat removal.[8]

- Loud fans – the cooling system is working harder than normal to reduce temperature.[8]

- Slow performance – the processor may reduce speed to protect itself, a behavior commonly called thermal throttling. [8]

- Sudden shutdown – the system may power off to prevent heat damage. [8]

### Computers typically face this issue whenever there is an issue with temperature regulation. As such, it can be caused by the following:

- Dust buildup – Dust blocks vents and heat sink fins, reducing airflow and trapping heat inside the system. [8]

- Poor airflow – Blocked vents, cramped placement, or poor internal cable arrangement can prevent heat from leaving the case efficiently. [8]

- Faulty or obstructed fans – A fan that does not spin properly cannot move enough air through the system, specially the CPU fan.  [8]

- Old or poorly applied thermal paste – If heat is not transferred effectively from the CPU to the heat sink, temperatures rise quickly. [8]

### The best approach is to confirm the overheating condition first by following these steps:

- Check system temperature

  - Restart the computer, enter BIOS or UEFI, and look for the CPU temperature reading in the monitoring section.

  - If available, also check system fan speeds. A high idle temperature suggests the cooling system is not working efficiently even when the computer is not under heavy load. This confirms that the problem is thermal rather than purely software-related. [8]

- Clean fans, vents, and heat sinks

  - Shut down and unplug the computer, open the case, and use compressed air to blow dust out of the CPU cooler, case fans, rear and front vents, and heat sink fins.

  - Hold the fan blades steady while cleaning. This helps remove airflow restrictions so cooler air can move through the case and hot air can escape. [8]

- Check for fan blockage or failure

  - Inspect whether any cables are touching fan blades and confirm that all fans spin properly when the system is on.

  - If a fan is not spinning or spins weakly, it may need replacement. [8]

- Improve case airflow

  - Move cables away from airflow paths.

  - Make sure the computer is not pushed tightly against a wall.

  - Ensure the vents are not blocked by dust, cloth, or nearby objects. Good airflow allows cool air to enter and warm air to leave, reducing internal heat buildup. [8]

- Reapply thermal paste if needed

  - If overheating continues after cleaning and airflow checks, power down the system, remove the CPU cooler, and clean off the old thermal paste using isopropyl alcohol and a lint-free cloth.

  - Apply a small pea-sized amount of new thermal paste to the CPU, and reinstall the cooler evenly. This improves heat transfer from the CPU into the cooler, which can significantly lower temperature if the old paste has dried out or been applied poorly. [8]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - Why should overheating be addressed immediately? a. It improves speed b. It can damage internal components c. It fixes software d. It improves display - What issue is indicated by loud fan noise and high temperature? a. Software crash b. Overheating c. Display issue d. Network issue

## e. Hard Drive Not Detected

When a hard drive is not detected, the computer cannot properly communicate with the storage device. To the user, this may appear as a missing drive in BIOS, a “No boot device found” message, or an operating system that cannot load. This issue can be caused by loose cables, disabled BIOS ports, drive failure, or communication problems between the motherboard and storage device. [9]

### An undetectable hard drive issue can be observed through the following symptoms:

- Drive does not appear in BIOS – the system firmware cannot see the drive at startup. [9]

- “No boot device” or similar startup error – the computer cannot find a storage device with a usable operating system. [9]

- Operating system loads but a secondary drive is missing – the system starts, but one storage device does not appear in the file system or disk tools. [9]

- Drive appears intermittently – the storage device may show up sometimes and disappear later, suggesting a loose connection or developing hardware fault. [9]

### In this case, several conditions can prevent the motherboard and drive from communicating correctly, including:

- Loose SATA data cable – Interruption with the communication path between the drive and motherboard is present. [9]

- Loose SATA power cable – It prevents the drive from receiving proper power. [9]

- Disabled BIOS port or storage setting – Some systems may have unused ports disabled in BIOS by default. [9]

- Faulty drive – Internal mechanical or electronic failure can stop the drive from being detected. [9]

### The most important parts to inspect are those involved in storage power and communication, where the best process is to confirm the simplest possible causes first, such as cable and BIOS issues, before assuming the drive itself has failed. [9]

- Reconnect the SATA data and power cables

  - Shut down and unplug the computer, open the case, and locate the affected drive.

  - Remove then firmly reconnect both the SATA data cable and SATA power cable.

  - Check the motherboard end of the SATA data cable. This helps rule out loose or partially connected cables, which are a common cause of drive non-detection. [9]

- Try another SATA port or cable

  - If the drive is still not detected, move the SATA data cable to a different motherboard SATA port and, if possible, use a different known-good SATA cable. This helps determine whether the problem is with the cable or the original motherboard port rather than the drive itself. [9]

- Check BIOS detection

  - Restart the computer and enter BIOS or UEFI

  - Open the storage, SATA, or boot section to see whether the drive appears in the device list.

  - If the port is disabled, enable it if the BIOS allows. This helps confirm whether the motherboard can see the drive before the operating system even loads. [9]

- Test the drive in another system or enclosure

  - If the drive still is not detected, connect it to another compatible computer or an external SATA-to-USB adapter or enclosure.

  - If the other system also cannot detect it, the drive itself is more likely to be defective. This helps separate drive failure from motherboard or cable issues in the original computer. [9]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What does it mean when a hard drive is not detected? a. GPU b. Drive connection or failure c. Mouse d. Monitor

## f. Peripherals Not Working

Peripherals are external devices that let the user interact with the computer or receive output from it, such as the keyboard, mouse, headphones or speakers, second monitor, and printer. When a peripheral stops working, the problem is not always physical right away; in many cases, the issue begins with Windows settings, device selection, detection, or services. Because of that, troubleshooting should begin with system-level checks first, then move to connection and hardware checks if the issue remains. [2][4][6]

Keyboard

# Signs that suggest a keyboard issue may be caused either by Windows failing to recognize the keyboard correctly or by a problem with the keyboard’s connection or hardware.

# Keyboard types nothing at all – Windows may not be recognizing the device, the USB connection may be unstable, or the keyboard may not be receiving power. [2][4]

# Some keys do not respond – debris, stuck keys, or partial hardware failure may be affecting specific keys only. [2][4]

# Keyboard works sometimes, then stops – the USB port, cable, or device connection may be loose or intermittent. [2][4]

# Because the keyboard depends on both system recognition and physical connection, troubleshooting should begin by confirming that the device is being detected properly before assuming it is damaged. [2][4]

# Check whether Windows recognizes the keyboard

# Press the Windows key + I to open Settings.

# Go to Bluetooth & devices, and confirm whether the keyboard is active and responding.

# If the keyboard is not functioning well enough to do this, use the mouse to open Settings from the Start menu instead. This step helps determine whether Windows is detecting the device at all before moving to hardware checks. [2]

# Remove and reconnect the keyboard directly to the PC

# Unplug the keyboard from the current USB port, wait a few seconds, then plug it back into a USB port directly on the computer instead of through a USB hub. This matters because Microsoft recommends checking whether the device is connected properly and whether a hub is interfering with detection or power. [2]

# Try another USB port

# Unplug the keyboard and move it to a different working USB port on the same computer. If the keyboard works in the new port, the original port may be faulty rather than the keyboard itself. [2]

# Inspect the cable and connector

# Check the keyboard cable for cuts, fraying, severe bends, or looseness near the USB plug.

# Inspect the connector itself for visible damage. This helps rule out a physical connection problem that could interrupt communication with the computer. [2][4]

# Test the keyboard on another computer

# Connect the same keyboard to another working computer. If it also fails there, the keyboard itself is likely defective.

# If it works on another computer, the problem is more likely on the original system. [2]

# Check for stuck or physically obstructed keys

# Examine the keys closely and press any key that looks stuck. If needed, gently clean visible debris around the keys. This is especially important if only some keys are failing rather than the whole keyboard. [2][4]

# Mouse

# Mouse movement and clicking depend on both software recognition and hardware input. [2][4]

# Cursor does not move – the mouse may not be detected, may not have power, or may be disconnected. [2][4]

# Cursor moves erratically – the sensor may be dirty, the surface may be unsuitable, or the connection may be unstable. [2][4]

# Left or right click does not register properly – the internal switch may be worn or partially failing. [2][4]

# By checking Windows recognition, USB ports, sensor condition, and behavior on another computer, we can identify whether the issue is in the mouse or in the original system. [2][4]

# Confirm the mouse is connected and active in Windows

# Open Settings using Windows key + I.

# Go to Bluetooth & devices and check whether the mouse is connected and usable. This helps verify whether Windows is recognizing the mouse before assuming the hardware is defective. [2]

# Reconnect the mouse directly to the computer

# Unplug the mouse, wait a few seconds, then reconnect it to a direct USB port on the PC instead of through a hub. Microsoft specifically recommends reconnecting devices and avoiding an unpowered hub when diagnosing mouse problems. [2]

# Try a different USB port

# Move the mouse to another working USB port and test whether the cursor responds. If it works in another port, the original port may be the real source of the issue. [2]

# Clean the mouse sensor and check the surface

# Turn the mouse over and inspect the optical sensor area.

# Gently remove dust or debris, then test the mouse on a flat, non-reflective surface. This helps rule out tracking problems caused by dirt or an unsuitable surface rather than by hardware failure. [2][4]

# Inspect the cable or connector

# If the mouse is wired, check the cable for visible damage or looseness near the connector. If the connection is unstable, cursor movement and clicks may stop intermittently. [2][4]

# Test the mouse on another computer

# Connect it to another known working system. If the same problem happens there, the mouse itself is likely faulty. [2]

### Headphones or Speakers

# Sound issues are often caused by misconfigurations. These symptoms rule out this possibility:

# No sound at all – Windows may be sending audio to the wrong output device, the device may not be connected properly, or the port may not be working. [2][5]

# Sound is very low or distorted – the wrong output format or device settings may be selected, or the cable or speakers may be damaged. [1][5]

# Sound only comes from one side – the cable, jack, or speaker driver may be partially failing. [4][5]

# Windows can store multiple output devices and may switch between them automatically, the first step should always be to verify audio settings before moving on to physical checks. [1][5]

# Check the selected output device in Windows

# Click the speaker icon on the taskbar and verify that the correct headphones or speakers are selected.

# You can also go to Start > Settings > System > Sound, then under Output, choose the correct audio device. This is important because Microsoft notes that sound may fail simply because Windows is sending audio to the wrong output. [1][5]
Set the correct default playback device

# Go to Start > Settings > System > Sound, then under Related settings, open the Sound Control Panel.

# On the Playback tab, select the correct speakers or headphones and choose Set Default. This ensures that Windows uses the intended device for audio output. [5]

# Check volume and mute settings

# In Start > Settings > System > Sound, make sure the output volume is not muted and the slider is turned up.

# Check any inline volume controls on speakers or headphones if present. This step rules out simple volume misconfiguration before deeper troubleshooting. [1][5]

# Restart Windows audio services if sound remains absent or unstable

# Select Start, type services.msc, and press Enter.

# In the Services window, locate Windows Audio, right-click it, and choose Restart.

# Do the same for Windows Audio Endpoint Builder. Microsoft recommends restarting these services when audio becomes unstable or stops unexpectedly. [12]

# Check the physical audio connection

# Make sure the headphone plug or speaker cable is inserted fully into the correct audio-out port.

# If the system has multiple 3.5 mm jacks, verify that the device is plugged into the proper output jack rather than a microphone or line-in jack. [1]

# Try another port or another device

# Connect the speakers or headphones to a different compatible port or test them on another computer or phone.

# If they work elsewhere, the issue is more likely on the original PC. [1][5]

# Inspect the cable and connector

# Check for cuts, bent connectors, or a loose plug.

# If sound only comes from one side, this is especially important because partial cable failure often causes one-channel audio loss. [4][5]

### Second Monitor

Like problems with the earlier discussed devices, main and secondary monitor issues are likely caused by configuration errors or device damage.

# Second monitor shows no image – Windows may not be set to extend or duplicate the display, the monitor may not be detected, or the cable may not be carrying a signal. [2][6]

# “No Signal” appears on the monitor – the monitor may be on the wrong input source or the cable may be disconnected or faulty. [2][6]

# Monitor is connected but not listed in display settings – Windows may not have detected it yet. [2][6]

# Windows may be set to show output only on the main screen, or the monitor may simply be listening to the wrong input source. Because of that, the system display settings should be checked before replacing cables or suspecting the monitor itself. Go through these steps to further isolate the issue:  [2][6]

# Check the Windows display mode first

# Press Windows key + P and make sure Extend is selected if you want the second monitor to act as an additional screen.

# If the PC screen only is selected, the second display may remain blank even though it is connected. Microsoft specifically recommends this as an early step when troubleshooting external monitor connections. [2][6]

# Detect the monitor in Settings

# Go to Start > Settings > System > Display.

# Scroll to Multiple displays, then select Detect. This tells Windows to search again for an attached monitor that did not appear automatically. [6]

# Confirm the monitor’s input source

# Turn on the monitor, open its built-in menu using the monitor buttons, and select the correct input such as HDMI, DisplayPort, or VGA, depending on the cable being used.

# If the wrong input is selected, the monitor can appear dead even when the connection is otherwise fine. [2][6]

# Reconnect the display cable

# Turn off both the computer and the monitor, unplug the video cable from both ends, inspect it for bent pins or visible damage, and reconnect it firmly.

# This helps restore signal transmission and rules out a loose connection. [2][6]

# Try another cable or another video port

# If the monitor is still not detected, replace the cable with a known working one or move it to a different video output port on the computer if one is available.

# This helps identify whether the problem is in the cable or port rather than in the monitor itself. [2][6]

# Test the second monitor with another system

# Connect the monitor to another working computer.

# If it works there, the original system’s output path or configuration is more likely at fault. [2][6]

### Printer

# A printer can be powered on and connected physically, yet still fail to print because Windows is sending the job to the wrong printer, the correct printer is marked offline, or the job queue is stuck.

# Printer does not print at all – Windows may not be using the correct printer, the printer may be offline, or the connection may have failed. [2][10]

# Print jobs stay queued but do not print – the printer may be paused, offline, or unable to communicate properly with the computer. [2][10]

# Error lights appear on the printer – the printer itself may have a hardware or readiness issue even before the computer sends a job successfully. [2][4]

# First checks should be done inside Windows before moving to cables and ports. [2][10]

# Check the selected printer in Windows

# Go to Start > Settings > Bluetooth & devices > Printers & scanners, then confirm that the intended printer appears in the list.

# If multiple printers are installed, make sure you are sending the job to the correct one. This helps rule out wrong-device selection, which is a common reason print jobs seem to disappear. [10]

# Open the printer queue and check status

# In Printers & scanners, select the printer, then open its queue.

# Make sure the printer is not set to Use Printer Offline and that jobs are not stuck in a paused state.

# If needed, clear stuck jobs from the queue. This helps restore normal communication between Windows and the printer. [10]

# Restart the printer

# Turn the printer off, wait a few seconds, then turn it back on.

# This resets the printer’s internal state and can clear temporary faults that prevent it from accepting jobs. [2][10]

# Check the physical connection

# If the printer uses USB, unplug and reconnect the USB cable securely on both the printer and the computer.

# If possible, avoid USB hubs and connect directly to the PC. This helps ensure that communication is not being interrupted by a weak or unstable path. [2][4]

# Try another port or cable

# Connect the printer using a different USB port or another known working cable.

# If the printer responds on the new port or cable, the original connection path was likely faulty. [2][4]

# Test the printer on another computer

# If available, connect the same printer to another working system. If it still fails there, the problem is more likely with the printer itself. [2][4]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - Why test a peripheral on another computer? a. Replace keyboard b. System issue on original computer c. Replace monitor d. Replace GPU - What should be done if a peripheral is not recognized? a. Replace device b. Check connections and ports c. Replace motherboard d. Format system - What is the first step when troubleshooting a peripheral that is not working? a. Replace motherboard b. Check connection and port c. Format system d. Replace PSU

# Topic 4: Software Issues

# Software is the set of instructions or programs that tell a computer what to do. It is separate from hardware, which refers to the physical components of the computer, and it includes the operating system, applications, utilities, and other digital tools that make the system functional and programmable. Without software, the hardware would not know how to perform tasks, display information, or respond to user input. [22]

# Problems that affect the programs, operating system functions, and digital instructions that allow the computer to work properly can be classified as software issues. Unlike hardware issues, these problems do not usually involve broken physical parts at first; instead, they often involve corrupted files, failed updates, incorrect settings, driver problems, malware, or applications that do not behave as expected. Because software controls how hardware is used, software issues can still cause serious effects on performance, stability, and usability even when the physical components are still working. [22][23][24]

# Software issues commonly happen because of the following:

# Frequent updates and changes – operating systems, apps, and drivers are updated regularly, and incomplete or failed updates can cause problems. [23][24]

# Incorrect settings or misconfiguration – software may stop working properly if the wrong device, option, or system setting is selected. [23][25]

# Corrupted system or application files – damaged files can prevent Windows features or apps from working as intended. [23][25]

# Too many background processes or startup apps – these can slow the system down or cause instability over time. [24]

# Malware or unwanted software – harmful or unwanted programs can affect performance, security, and normal system behavior. [24]

# In CHS, resolving software issues means applying a structured troubleshooting process to identify what part of the operating system, application, driver, or configuration is causing the problem. It involves understanding how software controls the system, how misconfiguration or corrupted files can imitate hardware problems, and how proper troubleshooting helps the technician solve issues more accurately and efficiently. [23][25]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What are software issues? a. Hardware issue b. Software issue c. Electrical issue d. Cooling issue - Why are software issues common? a. Hardware damage b. Software conflicts and misconfiguration c. Loose cables d. Power failure

## Topic 5: Common Software Issues

### a. Operating System Not Booting

# When the operating system does not boot, the computer may power on but fail before reaching the desktop. In many cases, the machine gets stuck on a manufacturer logo, shows an automatic repair loop, or displays recovery-related messages instead of loading Windows normally. This usually means that Windows startup files, boot configuration data, update state, or disk-related system files are damaged, incomplete, or inaccessible. [11][13][21]

# Before listing specific causes, it is important to recognize what “not booting” looks like in practice. The system may still receive power and may even pass the basic hardware startup phase, but Windows itself does not complete loading. These symptoms help distinguish an operating system boot issue from a total hardware power failure. [11][21]

# Stuck on the manufacturer logo or spinning dots for an unusually long time – Windows has begun startup but cannot continue normally. [11][21]

# Automatic Repair or recovery screens appear repeatedly – Windows detects a startup problem and keeps redirecting to recovery tools instead of completing boot. [11]

# Error messages related to boot files or startup repair appear – the boot configuration, startup files, or recovery path may be damaged. [11][21]

# A recent failed update or sudden shutdown happened before the problem started – incomplete updates or abrupt shutdowns can leave startup files in an inconsistent state. [13][21]

# A Windows system may fail to boot for several reasons, and many of them affect startup-critical files or settings. Understanding these reasons helps guide troubleshooting in the right order. [11][13][21]

# Corrupted or missing system files – Windows needs intact protected system files to load correctly, and corruption can block startup. [13]

# Damaged boot configuration or boot records – The system may not know where or how to start Windows properly. [11][21]

# Failed or incomplete update – Updates that do not finish correctly can leave Windows in an unstable startup state. [11][21]

# Disk-related errors on the system drive – If the storage device has file-system issues, Windows may fail to read startup components correctly. [13][21]

# These causes all affect the startup path in different ways, thus the investigation should focus on the storage device that contains Windows, the Windows recovery tools, and the startup configuration itself. If any one of following areas is damaged or misconfigured, the operating system may fail to load even when the rest of the computer appears to be working: [11][13][21]

# Windows Recovery Environment (WinRE) – this provides repair tools such as Startup Repair and Command Prompt. [11]

# Boot configuration and boot records – these tell the system how to locate and start Windows. [21]

# System files on the Windows drive – these are required for Windows to load correctly. [13]

# The system drive itself – if the drive has file-system issues, Windows startup can fail even if the hardware powers on normally. [13][21]

# The goal is to repair startup behavior without immediately reinstalling Windows, because Microsoft provides built-in recovery methods designed specifically for boot failures. [11][21]

# Run Startup Repair

# Turn the computer on and enter the Windows Recovery Environment.

# From there, select Troubleshoot > Advanced options > Startup Repair > Restart.

# Startup Repair is designed to automatically look for common startup issues and attempt to fix them without requiring manual repair commands. [11]

# Try boot-related repair commands in WinRE if Startup Repair does not work

# Enter WinRE again, choose Troubleshoot > Advanced options > Command Prompt,.

# Run the boot repair sequence appropriate to your system, such as scanning for installed systems and rebuilding startup data. Microsoft’s startup-issue troubleshooting guidance includes repairing boot code and fixing BCD-related errors when automatic repair is not enough. [21]

# Check and repair system files

# If you can reach Command Prompt through recovery, run the supported system-file repair path.

# Microsoft documents System File Checker as the Windows tool used to check protected system files for corruption and repair problems that can cause Windows to malfunction.

# If corruption is involved, repairing those files can restore boot stability. [13]

# Use recovery options if startup still fails

# If the boot issue continues after repair attempts, use the Windows recovery options that best match the situation, such as System Restore or recovery-based repair paths.

# Microsoft specifically recommends choosing the recovery option that most closely matches the scenario when basic startup troubleshooting does not solve the issue. [11][14]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What issue is indicated when a computer turns on but does not boot into the operating system? a. Display issue b. Peripheral issue c. Operating system boot failure d. Cooling issue

### b. Slow Computer

# A slow computer usually does not fail all at once; instead, it gradually becomes less responsive. Opening programs takes longer, switching windows feels delayed, startup may take too long, and simple tasks may begin to feel unusually heavy. In many cases, the slow performance is caused by too many background processes, heavy startup apps, low free storage, malware, outdated software, or driver-related inefficiency rather than a single dramatic failure. [12][16]

# Recognizing these signs helps determine whether the issue is truly general performance degradation and not just one misbehaving app:

# Programs open slowly – the system takes longer than usual to launch software, which suggests reduced overall responsiveness. [12]

# Startup takes too long – too many startup items or heavy background processes may be delaying boot into the desktop. [12]

# The system responds slowly to clicks or commands – resource usage may be too high, or Windows may be spending too much time handling background activity. [12]

# Performance becomes worse over time rather than all at once – this often suggests accumulated software load, storage pressure, or maintenance-related issues rather than immediate hardware failure. [12]

# A computer can become slow because the operating system is spending too many resources on tasks that are not helping the user’s current work. Because slowness has many possible causes, it is important to investigate system-level conditions first. [12]

# Too many startup or background apps – These consume memory, CPU time, and disk activity even before the user opens anything important. [12]

# Malware or unwanted software – Malicious or unwanted processes can consume CPU, memory, and storage resources. [12]

# Pending or missing updates and outdated drivers – Windows and hardware can run inefficiently if software maintenance is behind. [12][16]

# Storage pressure or system-file issues – When the drive is heavily burdened or core files are damaged, overall system responsiveness can fall. [12][13]

# For a slow computer, the focus should be on the operating system’s workload and the parts that affect responsiveness because slowness often comes from accumulated software load, troubleshooting should start with maintenance and configuration inside Windows.[12]

# Check for Windows updates

# Open Start > Settings > Windows Update.

# Install available updates, then restart the computer. Microsoft lists Windows updates and optional driver updates among the recommended ways to improve PC performance. [12]

# Run a malware scan

# Go to Start > Settings > Privacy & security > Windows Security > Virus & threat protection.

# Select Quick scan. Microsoft notes that malware can consume CPU and disk resources and reduce system performance. [12]

# Reduce startup load

# Open Task Manager, then review startup-related load.

# Disable unnecessary startup apps, but be careful with selecting unfamiliar tasks as it may affect the current operation of the computer. You can also disable applications that you are not using and end their activity by right-clicking on the task and choosing ‘’End Task”. This helps reduce the amount of work Windows must do each time it starts and can improve overall responsiveness. [12]

# Check for driver updates

# Right-click Start, open Device Manager.

# Expand the relevant hardware category, right-click the device, and choose Update driver.

# It will then search automatically for updated driver software. Microsoft documents this as the standard path for updating hardware drivers through Device Manager. [16]

# Check for system-file corruption if the slowdown is accompanied by other unusual Windows behavior

# Use the supported System File Checker process documented by Microsoft to scan for and repair protected system-file corruption that may cause Windows to malfunction. [13]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What issue is indicated when a computer takes a long time to open programs and respond to commands? a. Overheating b. Boot failure c. Slow computer performance d. Display issue

### c. Computer Freezing Frequently

# A computer that freezes frequently may stop responding in the middle of work. The mouse may stop moving, the keyboard may stop responding, or the system may stay visible on screen but refuse to react to clicks. Freezing often points to a stability issue involving the operating system, drivers, memory pressure, storage stalls, or corrupted system files. [12][13][16]

# Frequent freezing is different from general slowness because the system stops responding altogether, even if only temporarily. Looking at the pattern of the freezing helps determine whether the issue is tied to startup, one app, heavy multitasking, or general instability, such as what is indicated below: [12][13][16]

# The mouse and keyboard stop responding – the system has stalled instead of merely becoming slow. [12]

# Windows remains visible on screen but clicks and typing no longer work – the interface has frozen even though the display is still active. [12][17]

# Freezing happens repeatedly during the same types of tasks – the pattern may point to a driver, app, or resource problem rather than random failure. [12][16]

# Restart temporarily fixes the problem, but it comes back later – this often suggests an unresolved system-level cause. [12][13]

# This issue happens when the system becomes unable to complete normal processing smoothly. Common reasons include outdated drivers, damaged system files, resource exhaustion, and software conflicts. [12][13][16]

# Corrupted system files – If protected Windows files are damaged, the operating system may malfunction or become unstable. [13]

# Outdated or faulty drivers – Unstable device drivers can cause the system to stop responding during hardware communication. [16][19]

# Excessive background load – Heavy startup or background activity can overwhelm the system and make it stop responding. [12]

# Problematic or unstable apps – One misbehaving app can contribute to repeated freezing, especially if it runs automatically or frequently. [17][18]

# Addressing a freezing issue should focus on maintenance and isolation inside the operating system. This approach helps narrow the problem without immediately making drastic changes. [12][13][16]

# Restart and observe the pattern

# After the freeze, restart the computer and pay attention to whether freezing happens only with certain apps, only after startup, or during heavy multitasking. This observation helps guide the next steps more accurately. [12][17]

# Update Windows and drivers

# Install pending Windows updates from Settings > Windows Update.

# Review important hardware in Device Manager and use Update driver where needed. Microsoft documents Device Manager as the standard way to update hardware drivers. [12][16]

# Run System File Checker (SFC)

# Click the Start menu, type cmd, then right-click Command Prompt and select Run as administrator. This is required because SFC needs full system access to scan and repair protected files. [13]

# In the Command Prompt window, type sfc /scannow and press Enter. This command tells Windows to begin scanning all protected system files for corruption. [13]

  - The scan may take several minutes depending on system speed and file condition. During this process, Windows compares system files against known correct versions and automatically replaces corrupted ones. It is important not to close the window or interrupt the process. [13]

  - Once the scan finishes, Windows will display a message indicating whether corrupted files were found and whether they were repaired successfully. This helps determine if system file corruption was contributing to the freezing issue. [13]

  - After the scan completes, restart the system to apply any repairs made by the system.

# Check whether a specific app is involved

# If freezing consistently happens after opening one program, try repairing that app from Start > Settings > Apps > Installed apps.

# Select the app, choose More, and then use the repair option if available. Microsoft states that some apps can be repaired from Settings without reinstalling them. [17]

# Reduce background pressure

# Review startup and background activity so Windows is not trying to handle unnecessary load while you troubleshoot. This helps determine whether freezing improves when the system is under less pressure. [12]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What issue is indicated when a computer takes a long time to open programs and respond to commands? a. Overheating b. Boot failure c. Slow computer performance d. Display issue

# d. Applications Crashing

# Application crashes happen when a program opens but then closes unexpectedly, stops working, or throws an error and disappears. Sometimes only one app is affected, while other times several apps begin crashing around the same period. An application crash usually has a narrower scope than a full system freeze or blue screen. The operating system may stay running, but the affected app becomes unstable and exits unexpectedly. [13][17][18]

# One app closes unexpectedly while Windows keeps working – the problem is likely within the app or its interaction with Windows. [17][18]

# The app opens, then immediately fails – the app may be damaged, missing data, or incompatible with current system conditions. [17][18]

# Multiple apps start failing around the same time – the issue may involve Windows components, updates, or broader system-file corruption. [13][17]

# Store apps show signs of failing specifically through the Microsoft Store ecosystem – account, store state, or store app health may be involved. [18]

# Application crashes do not always mean the program itself is badly written. In many cases, the app files are damaged, the app needs repair, the system files behind it are corrupted, or Windows has not been updated properly. Understanding these reasons helps make troubleshooting more targeted and less random. [13][17][18]

# Damaged app files or settings – The program may need repair or reset. [17]

# Problems specific to Microsoft Store apps – Store sign-in, app installation state, or store-related app issues may be involved. [18]

# Corrupted Windows system files – App stability can suffer if core protected files are damaged. [13]
Outdated Windows or driver environment – The app may be running against an unstable or outdated system context. [16][17]

# Troubleshooting app crashes should begin with app repair and then move outward to the operating system itself. This is more efficient than reinstalling Windows or changing hardware before testing whether the program can simply be repaired or reset. [17][18]

# Repair the app from Settings

# Open Start > Settings > Apps > Installed apps.

# Find the app, select More, and choose the available repair option. Microsoft states that some apps and programs can be repaired from the Settings page without reinstalling them. [17]

# For Microsoft Store apps, follow Store-specific app fixes

# Microsoft recommends working through its built-in sequence for Store app problems, including closing and reopening the app and then continuing through the supported repair path. [18]

# Make sure Windows is updated

# If app crashes continue, install pending Windows updates because Microsoft recommends updates as part of resolving app-related issues. [17][18]

# Run System File Checker

# If multiple apps are crashing or repair does not help, use the supported SFC process to check for protected system-file corruption that may be affecting the application environment. [13]

# Reinstall the app if repair is not enough

# Microsoft’s Store app guidance includes reinstalling apps when earlier fixes do not resolve the problem. This is appropriate after repair attempts have already failed. [18]

### e. File Corruption

# File corruption happens when a file’s data is altered or damaged so that the system or an application can no longer read it correctly. File corruption may not always look dramatic at first. Sometimes a file simply refuses to open, opens with errors, or behaves differently than expected. In more serious cases, corruption affects Windows system files and starts causing broader operating-system problems. [13]

# Files refuse to open or report errors – the contents may be damaged or incomplete. [13]

# Windows features or functions start behaving incorrectly – protected system files may be corrupted. [13]

# Problems began after an interrupted shutdown, crash, or incomplete update – corruption often appears after write processes are interrupted. [13]

# Several parts of Windows begin malfunctioning instead of only one app – this may indicate system-file corruption rather than a single damaged document. [13]

# File corruption usually means that data was not written, stored, or maintained correctly. That can happen because of the following: [13]

# Interrupted shutdown or restart – Files may not have finished writing properly. [13]

# Failed or incomplete update – Updated files may be left in a damaged or inconsistent state. [13]

# Corrupted protected system files – Windows itself may be affected, causing broader malfunction. [13]

# File-system problems on the drive – The storage structure that tracks files may be affected. [13]

# The most important thing to solve this issue is to begin with the built-in repair tools that Microsoft documents for system-file integrity. That approach is safer and more systematic than manually replacing files without knowing whether Windows itself is damaged. [13]

# Run System File Checker

# Use the supported Microsoft SFC process to scan protected system files and repair any that are found to be corrupted. It helps check system files for corruption and helps fix problems that may cause Windows to malfunction. [13]

# Restart after repair and test the affected file or feature again

# If the corruption affected Windows behavior, restart the machine and verify whether the issue still occurs. This helps confirm whether SFC corrected the underlying problem. [13]

# If the problem is app-specific, repair the app as well

# If only one application’s files seem damaged, use the repair option from Settings > Apps > Installed apps where available. [17]

# If corruption appears after recent Windows trouble, make sure Windows is updated and stable

# Microsoft’s SFC guidance begins by making sure the latest Windows updates are installed and restarting the machine. [13]

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What issue occurs when files cannot be opened or display unexpected errors? a. Driver failure b. Overheating c. File corruption d. No display

### f. Blue Screen of Death

# A Blue Screen of Death, or BSOD, happens when Windows encounters a critical error that it cannot safely recover from while the system is running. Instead of continuing in an unstable state, Windows stops and displays a stop code error screen before restarting or waiting for user action. This type of failure is more severe than an ordinary app crash because it affects the entire operating system and usually involves drivers, low-level software, updates, or hardware interaction. [14]

# A BSOD is usually easy to recognize because it interrupts the entire system. However, the details around it still matter because they help identify whether the problem is new hardware, a driver issue, or a repeated stop code. These problem is indicated through the following: [14]

# A blue error screen with a stop code appears – Windows has encountered a critical condition it could not safely continue through. [14]

# The system restarts unexpectedly after the stop screen – Windows may reboot after the crash depending on settings and severity. [14]

# The same stop code appears more than once – repeated codes suggest a repeatable root cause rather than a one-time glitch. [14]

# The issue started after new hardware, a driver change, or a recent major system change – Microsoft specifically points to newly added hardware and safe mode troubleshooting in its stop-code guidance. [14]

# This error usually happens because Windows detects a condition that could damage data or leave the system in an unsafe state. Common triggers include the following: [14]

# Newly added hardware – Microsoft explicitly recommends removing new hardware if the blue screen started after it was installed. [14]

# Faulty or incompatible drivers – Low-level driver failures can trigger stop code errors. [14][16][19]

# Unstable or corrupted Windows state – Updates, recovery problems, or system corruption can contribute to stop errors. [13][14]

# A broader system issue severe enough to require recovery or restore – Microsoft includes restore and recovery options when basic steps do not resolve repeated stop-code errors. [14]

# BSOD troubleshooting should start with the most recent changes and the least invasive recovery paths first. [14]

# Remove any newly added hardware

# If the blue screen started after a hardware was added, shut down the PC, remove that hardware, and restart.

# Start in safe mode if normal startup is unreliable

# If the system repeatedly crashes, restart it several times to trigger the recovery environment automatically.

  - Once recovery mode appears, select Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings.

  - Click Restart, and after reboot, a list of options will appear.

  - Press the corresponding key (usually 4 or F4) to start in basic Safe Mode.  Safe Mode will load only essential services, which helps isolate the cause of instability.

  - If the system runs without crashing in Safe Mode, the issue is likely caused by drivers or software that are not loaded in this mode.

# Update or reinstall drivers for suspect devices

# Use Device Manager to update drivers through the supported Microsoft path.

# If a device shows a problem in Device Manager, Microsoft’s error-code guidance also documents uninstalling the driver and scanning for hardware changes to reinstall it. [16][19]

# If the issue continues, use restore or recovery options

# Enter Windows Recovery Environment

# Select Troubleshoot > Advanced options > System Restore.

# Select a restore point from a time when the system was functioning properly. This step is critical because it determines how far back the system will revert.

  - Follow on-screen instructions to begin restoring system files and settings.

  - The system will restart after restoration. Do not interrupt this process to avoid further system damage.

  - After restoration, observe whether the BSOD issue persists. If the issue is resolved, the cause was likely a recent system change or update. ]

### g. Devices Not Recognized

# A “device not recognized” problem happens when Windows fails to identify hardware correctly after it is connected or after startup. These problems often involve driver issues, USB controller issues, device communication faults, or repeated plug-and-unplug behavior that leaves the port or controller in a bad state. This issue often appears as a recognition failure rather than total hardware absence. Windows may see that something was connected but still fail to initialize it correctly. Additionally, this issue may appear through the following:

# Windows reports that the device is not recognized – the device connection is noticed, but initialization fails. [19][20]

# The device appears with an error in Device Manager – Microsoft documents many error-code scenarios in Device Manager as driver or detection issues. [19]

# The device does not become usable even after being reconnected – the controller, port, or driver may be stuck in an invalid state. [20]

# The problem began after repeated insertion and removal – Microsoft notes that USB ports can stop responding correctly after repeated insertions and removals in some cases. [20]

# Windows may not have a stable driver path, because the controller is unresponsive, or because the connection path is unstable. Microsoft’s public guidance for Device Manager errors and USB-controller recovery supports these as common directions for troubleshooting. [16][19][20]

# Driver corruption or missing drivers – Microsoft’s Device Manager guidance repeatedly points to reinstalling or updating the driver when recognition errors occur. [16][19]

# USB controller or port becoming unresponsive – Microsoft documents disabling and re-enabling USB controllers to recover the USB port from an unresponsive condition. [20]

# Repeated insertion and removal behavior – This can leave the port or controller in a state where it no longer recognizes the device correctly. [20]

# The device is connected but Windows cannot initialize it properly – Device Manager error-code guidance covers cases where drivers are loaded incorrectly or hardware cannot be found properly. [19]

# The most useful things to inspect are the driver state, Device Manager status, and the condition of the relevant controller or port. [16][19][20]

# Check Device Manager first

# Right-click Start, choose Device Manager, and look for the device under the expected category or under entries with a warning symbol. This helps confirm whether Windows sees the hardware and whether it reports an error condition. [16][19]

# Update the driver through Device Manager

# In Device Manager, right-click the affected device.

# Choose Update driver, then Search automatically for updated driver software. Microsoft documents this as the standard way to update a device driver in Windows. [16]

# Click Uninstall when prompted. This step clears the corrupted or faulty driver so that Windows can rebuild it.

  - After uninstalling, restart the system. During startup, Windows will automatically detect the hardware again and attempt to reinstall the appropriate driver. This automatic reinstallation is part of Windows’ built-in hardware detection process.

  - If the device is not automatically reinstalled after restart, return to Device Manager, click Action on the top menu, then select Scan for hardware changes. This forces Windows to detect and reinstall the device immediately.

  - Check if the device reappears in Device Manager without warning symbols. This indicates that the driver has been installed correctly and is functioning properly.

# Reinstall the driver if the update does not help

# Open Device Manager.

# Look for the device under its category or under Other devices, especially those with a warning symbol (yellow triangle). This indicates that Windows detects the device but cannot properly configure it. [19]

# Right-click the device and select “Uninstall device” – this removes the current driver and its configuration from the system. A confirmation prompt will appear to ensure that you intend to remove the device.

# If the device is USB-based, recover the USB controller path

# Open Device Manager.

# Scroll down and expand the section labeled Universal Serial Bus controllers. This section lists all USB root hubs, host controllers, and related USB hardware interfaces. [20]

  - You will typically see multiple entries such as USB Root Hub, Generic USB Hub, or USB Host Controller. Each of these represents part of the USB communication system.

  - Right-click one of the USB controller entries and select Disable device, then confirm when prompted. This temporarily turns off that controller, effectively stopping communication through it.

  - Right-click the same device again and select Enable device. This restarts the controller and reinitializes its communication with the system.

  - Perform the disable/enable process for other USB controllers listed, especially if the issue persists. This ensures all USB communication paths are refreshed.

  - Unplug the affected device, wait a few seconds, then plug it back in. This allows Windows to attempt recognition again using the refreshed controller. [20]

# Check if the device now appears correctly and functions as expected. If successful, the issue was likely due to a temporary controller failure rather than hardware damage.

### g. Incorrect Time and Date in BIOS

# Incorrect time and date in BIOS usually appears when the computer clock resets after the machine is turned off, unplugged, or left without power for a period of time. Users may notice wrong time at startup, repeated prompts to set date and time, or loss of BIOS settings after shutdown.

# This issue is often easy to notice because the clock behavior becomes obviously unreliable.

# BIOS date and time are wrong after the computer has been powered off – the clock is not being retained properly. [15]

# BIOS settings are lost when the computer is shut down – this suggests the same retention problem affecting configuration memory. [15]

# Time-of-day clock stopped or a similar message appears – Dell lists this as a common symptom of CMOS battery failure. [15]

# The most common reason for incorrect BIOS time and date is failure of the CMOS coin-cell battery.

# Weak or depleted CMOS battery – The system can no longer preserve BIOS time and settings while powered off. [15]

# BIOS settings were reset – Time may need to be manually corrected after a reset. [15]

# Since this issue is BIOS-level, troubleshooting should begin by confirming the behavior in BIOS.

# Enter BIOS and check the stored date and time

# Restart the computer.

# Enter BIOS setup during startup.

# Check whether the BIOS time and date are already incorrect before Windows loads. This confirms that the problem exists at the BIOS level and is not only a Windows display issue. [15]

# Correct the BIOS time and save the settings

# Update the date and time in BIOS, save the changes, and restart.

# Turn the computer off fully and check later whether the BIOS clock kept the correct value. This helps determine whether the problem is just a wrong setting or a failure to retain that setting. [15]

# If the problem returns, inspect and replace the CMOS battery

# Shut down and unplug the computer.

  - Open the system unit.

  - Identify the coin-cell battery mounted on the motherboard, usually in a circular holder.

  - Gently release the battery from its holder by pushing the retaining clip aside. Avoid using excessive force to prevent damage.

  - Place a new CMOS battery (commonly CR2032) into the holder with correct polarity (positive side facing up)

  - Close the case and reconnect the power cable.

  - Enter BIOS again, set the correct time and date, then save the settings.

##### Quick Assessment (Up to 3 Questions): - What should be replaced if BIOS time resets? a. RAM b. CMOS battery c. GPU d. Hard drive

# References

[1] https://www.ibm.com/topics/troubleshooting
[2] https://www.comptia.org/content/guides/a-guide-to-it-troubleshooting
[3] https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/what-is-computer-hardware.html
[4] https://www.netacad.com/courses/os-it/it-essentials
[5] https://support.hp.com/us-en/help/computer-does-not-start
[6] https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000124359
[7] https://support.microsoft.com/windows
[8] https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-fix-overheating.html
[9] https://www.seagate.com/support/kb/hard-drive-not-detected-006183en/
[10] https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht509080

TAGLISH VERSION

## Aralin 5: Pagkukumpuni at Pag-troubleshoot ng mga Kompyuter

Paglalarawan: Ipinakikilala ng araling ito sa mga mag-aaral ang mga prinsipyo at kasanayan sa pag-troubleshoot ng mga karaniwang problema sa computer na nakakaapekto sa parehong hardware at software system sa pamamagitan ng isang nakabalangkas na pamamaraan sa pagtukoy ng mga isyu, pagsusuri ng mga ugat na sanhi, at paglalapat ng mga epektibong solusyon upang maibalik ang paggana ng system.

Mga Layunin: Ang araling ito ay naglalayong:

- Tukuyin ang mga karaniwang problema sa hardware ng computer at ang mga indikasyon nito;

- suriin at tukuyin ang mga ugat na sanhi ng mga isyu sa hardware gamit ang isang sistematikong pamamaraan sa pag-troubleshoot; at

- maglapat ng naaangkop na sunud-sunod na mga pamamaraan sa pag-troubleshoot upang ligtas at epektibong malutas ang mga isyu sa hardware.

Mga Paksa:

## Paksa 1: Ano ang Pag-troubleshoot?

Ang pag-troubleshoot ay isang sistematikong proseso na ginagamit upang matukoy, masuri, at malutas ang mga problema sa loob ng isang sistema ng computer. Kabilang dito ang pag-obserba ng mga sintomas, paghihiwalay ng mga posibleng sanhi, at paglalapat ng mga solusyon upang maibalik ang normal na operasyon.[1]

Mahalaga ang pag-troubleshoot sa Computer Hardware Servicing (CHS) dahil nagbibigay-daan ito sa mga technician na mahusay na ma-diagnose at maayos ang mga isyung nakakaapekto sa performance ng computer. Kung walang wastong pag-troubleshoot, maaaring lumala ang mga problema, na magdudulot ng pinsala sa hardware, pagkawala ng data, o pagpalya ng system.[2]

Sa araling ito, tatalakayin natin ang maraming isyung karaniwang kinakaharap sa hardware at software ng computer. Matututunan natin kung ano ang mga palatandaan ng mga isyung ito, ano ang mga sanhi nito, at ano ang mga pamamaraan na maaari nating gawin upang i-troubleshoot at ayusin ang mga ito. Kakailanganin ang pamilyaridad sa mga device, ngunit makatitiyak ka na dahil naipasa mo na ang mga nakaraang aralin, mayroon ka nang lubos na kaalaman sa mga pangunahing kaalaman sa CHS at kung paano natin ito ilalapat sa pag-troubleshoot.

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Anong proseso ang ginagamit upang matukoy at maayos ang mga problema sa computer nang paunti-unti? a. Pag-format b. Pag-troubleshoot c. Pag-install d. Pag-upgrade

# Paksa 2: Mga Isyu sa Hardware

Ang hardware ay tumutukoy sa mga pisikal na bahagi ng isang sistema ng kompyuter na maaaring makita at mahawakan, tulad ng motherboard, processor, RAM, mga storage device, at mga peripheral.[3]

Karaniwan ang mga isyu sa hardware dahil ang mga pisikal na bahagi ay patuloy na nalalantad sa stress na may kaugnayan sa kapaligiran at paggamit. Sa paglipas ng panahon, ang init, alikabok, at mga pagbabago-bago ng kuryente ay nagpapahina sa mga bahaging ito. Halimbawa, ang isang cooling fan na puno ng alikabok ay hindi na kayang maayos na i-regulate ang temperatura, na humahantong sa sobrang pag-init at pagpalya ng sistema. Bagama't maraming posibleng dahilan para mangyari ang mga isyu sa hardware, maaari nating pagsamahin ang mga ito sa mga sumusunod na dahilan:

- Pagkasira at Pagkapunit– ang mga komponent o bahagi ay nasisira sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na paggamit, na kalaunan ay humahantong sa pagkabigo o pagbaba ng kahusayan.

- Sobrang pag-init– ang labis na init na dulot ng mahinang bentilasyon o naiipong alikabok ay maaaring makapinsala sa mga panloob na bahagi at paikliin ang kanilang buhay.

- Mga Pag-agos ng Kuryente– ang mga biglaang pagtaas ng kuryente ay maaaring makapinsala sa mga sensitibong elektronikong bahagi.

- Hindi Wastong Paghawak– ang pisikal na pinsala mula sa pagkahulog o maling pag-install ng mga bahagi ay maaaring magdulot ng malfunction.

- Mga Depekto sa Paggawa– maaaring maagang masira ang ilang hardware dahil sa mga depekto sa produksyon.

Sa CHS, ang paglutas ng mga isyu sa hardware ay kinabibilangan ng paggamit ng teknikal na kaalaman, mga kagamitan sa pag-diagnose, at wastong mga pamamaraan upang matukoy at maayos ang mga sirang bahagi. Kabilang dito ang pag-inspeksyon sa mga koneksyon, pagsubok sa mga bahagi, pagpapalit ng sirang hardware, at pagtiyak ng pagiging tugma.[4]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Ano ang mga isyu sa hardware? a. Isyu sa software b. Problema sa hardware c. Isyu sa network d. Isyu sa operating system - Bakit karaniwan ang mga problema sa hardware sa mga computer? a. Katiwalian ng software b. Pisikal na pagkasira at pagkasira ng mga bahagi c. Pagkabigo sa internet d. Problema sa drayber

# Paksa 3: Mga Karaniwang Isyu sa Hardware

## a. Hindi Bumubukas/Nagbo-boot ang Computer

### Bago lumitaw ang anumang bagay sa screen, ang isang computer ay dapat munang tumanggap at mag-distribute ng kuryente sa mga panloob na bahagi nito, na magsisimula sa sandaling pindutin mo ang 'on' button ng iyong computer. Kung sakaling mabigo ang sistema na magsagawa ng paghahatid ng kuryente sa prosesong ito, hindi nito masisimulan ang proseso ng pagsisimula. Ang pagkabigong mag-on ay kadalasang sintomas ng mas malalalim na isyu sa kuryente sa loob ng sistema. Kung sanhi ng sirang PSU, ang pabago bago o maling boltahe ay maaaring nakaapekto na sa mga sensitibong bahagi tulad ng motherboard, CPU, o mga storage device. Ang paulit-ulit na pagtatangka na mag-on na may mga isyu sa kuryente na hindi pa nareresolba ay maaaring magpataas ng panganib ng mga short circuit o karagdagang pinsala sa mga panloob na bahagi. Sa paglipas ng panahon, ang mga problema sa paghahatid ng kuryente ay maaaring humantong sa permanenteng pagkabigo ng hardware, na nagiging mas mahirap at mas magastos sa pagbawi.[4][2]

### Para matukoy nang tama ang isyung ito, mahalagang obserbahan ang nakikitang kilos ng sistema kapag sinusubukang i-on ito. Ang mga sumusunod na palatandaan ay makakatulong na kumpirmahin kung ang problema ay may kaugnayan sa power delivery o pagkabigo ng startup:

- Walang ilaw o indicator – nagpapakita na walang kuryenteng nakakarating o naipapamahagi sa sistema.[5]

- Walang paggalaw ng bentilador – nagpapahiwatig na ang mga panloob na bahagi ay hindi nakakatanggap ng kuryente upang gumana.

- Walang tunog o tugon – kinukumpirma na hindi talaga sinisimulan ng system ang proseso ng boot.

Kapag natukoy na ang mga sintomas na ito, ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa sa maaaring sanhi ng problema. Ang mga posibleng dahilan na ito ay pawang may kaugnayan sa mga pagkabigo sa daloy ng kuryente ng sistema, alinman sa panlabas o panloob, kaya dapat itong suriin upang malutas ang problema:

- Sirang Power Supply Unit (PSU) – Gaya ng tinalakay sa Aralin 3, ang power supply ang pangunahing pinagmumulan ng conversion ng kuryente sa loob ng system. Sa mga pagkakataong ang isang computer ay hindi nakakakuha ng kuryente, ang power supply ay maaaring pumipigil sa conversion ng kuryente tungo sa magagamit na kuryente para sa system.[4]

- Maluwag o putol na mga kable – Dahil ang computer ay nangangailangan ng kuryente upang gumana, anumang bagay na nakakaantala sa daloy ng kuryente papunta sa computer, maging ito ay panloob o panlabas na pinagmumulan, tulad ng mga koneksyon sa loob ng motherboard, o mula sa power outlet.[5]

- Sirang saksakan ng kuryente – Maaari ring mabigong magbigay ng kuryente sa sistema ang isang saksakan kung hindi ito gumagana nang maayos.

- Pagkabigo ng motherboard – Sa ilang mga kaso, ang motherboard mismo ay maaaring makahadlang sa pamamahagi ng kuryente sa mga panloob na bahagi dahil sa posibleng pinsala.

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Ano ang ibig sabihin kapag naka-on ang computer pero walang display? a. Isyu sa imbakan b. Isyu sa display o graphics c. Problema sa keyboard d. Isyu sa network

Ang pag-troubleshoot ay dapat magsimula sa mga simpleng panlabas na pagsusuri at umusad patungo sa mga panloob na diagnostic.[2]Sa ganitong paraan, masusunod natin ang isang nakabalangkas na pamamaraan upang matukoy at malutas ang kasalukuyang isyu.

### Para sa isang computer na hindi naka-on, gagawin natin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-troubleshoot

- Suriin ang pinagmumulan ng kuryente

  - Magsaksak ng ibang device sa parehong saksakan para kumpirmahing may kuryente.

  - Kung walang kuryente sa kasalukuyang saksakan, subukang magpalit ng saksakan; kung nakakonekta sa isang power strip o extension cord, subukang direktang ikonekta sa isang power outlet kung ang ibang mga saksakan sa power strip ay hindi nagpapahintulot sa computer na mag-on.[5][2]

- I-secure ang lahat ng mga kable

  - Subukang suriin ang koneksyon mula sa saksakan patungo sa system unit. Siguraduhing maayos na nakakabit ang lahat ng koneksyon ng kuryente upang mapanatili ang pare-parehong daloy ng kuryente. Mas mainam din na suriin kung may nakikitang pinsala sa mga kable o sa mga plug nito.[5]

  - Kung hindi ka sigurado, subukang ibalik ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng pagtanggal at pagkabit muli ng kable sa system unit.

- Isagawa ang pag-reset ng kuryente

  - Tanggalin sa saksakan ang system mula sa kuryente

  - Pindutin nang matagal ang power button sa loob ng 15-20 segundo, pagkatapos ay ikonekta muli ang kable at subukang buksan itong muli. Aalisin nito ang natitirang karga ng kuryente na maaaring pumigil sa pag-start.[6][5]

- Suriin ang mga panloob na koneksyon ng kuryente

  - Buksan ang case at tiyaking nakalagay nang buo ang 24-pin motherboard connector at CPU power connector.

  - Alisin at ikonekta muli ang mga ito kung kinakailangan.[4]
IPASOK ANG LARAWAN

- Suriin ang motherboard

  - Subukang buksan ang system at obserbahan kung mayroong anumang mga LED indicator o makinig sa mga beep code. Ang mga signal na ito ay nakakatulong upang matukoy kung ang motherboard ay nakakatanggap ng kuryente at kung saan nangyayari ang pagkasira.[5][2]

- Subukan ang PSU - Bago isagawa ang pagsubok na ito, unawain na ang isang PSU ay maaaring bumukas ngunit may sira pa rin kung ito ay naghahatid ng maling boltahe. Ang isang multimeter ay nagbibigay-daan sa iyo upang masukat ang aktwal na output ng kuryente at beripikahin kung ito ay nakakatugon sa mga karaniwang halaga na kinakailangan ng sistema.[4]

  - Patayin at tanggalin sa saksakan ang computer upang maiwasan ang electrical shock habang hinahawakan ang mga panloob na bahagi.

  - Buksan ang lalagyan ng unit ng system

  - Hanapin ang 24-pin motherboard connector. Ito ang pinakamalaking kable mula sa PSU, na nagsusuplay ng maraming linya ng boltahe papunta sa motherboard. Tanggalin ito sa pagkaasaksak mula sa motherboard.

  - Dapat ding tanggalin sa saksakan ang iba pang mga kable na nakakonekta mula sa PSU patungo sa motherboard. Maaaring kabilang dito ang power cable ng CPU, power cable ng GPU at ang mga SATA power cable (mga drive).

  - Tanggalin ang power supply sa pamamagitan ng pag-unscrew nito mula sa case ng system unit.

  - Isaksak muli ang PSU sa isang saksakan at itakda ang multimeter sa DC voltage (V⎓), karaniwang nasa 20V range para sa tumpak na pagsukat ng mababang boltahe.[4][7]

  - Ilagay ang itim na probe sa anumang pin na konektado sa isang itim na wire (ground) upang makumpleto ang measurement circuit.[4]

  - Gamitin ang pulang probe upang subukan ang iba't ibang mga kable: ang dilaw na kable ay dapat magbasa ng humigit-kumulang +12V, ang pulang kable ay humigit-kumulang +5V, at ang orange na kable ay humigit-kumulang +3.3V; maingat na ipasok ang probe sa likod ng konektor kung saan nakalantad ang mga metal na kontak.[4][7]

  - Suriin kung ang mga halaga ay nasa loob ng mga katanggap-tanggap na limitasyon: 12V (11.4–12.6V), 5V (4.75–5.25V), at 3.3V (3.14–3.47V); ang mga halagang nasa labas ng mga saklaw na ito ay nagpapahiwatig ng sirang PSU.[4][7]

  - Kapag nakumpleto na ang mga sukat, idiskonekta ang PSU mula sa kuryente at isara nang ligtas ang system unit.[7]

https://www.howtogeek.com/172933/how-can-i-test-my-computers-power-supply/

## b. Nakabukas ang Computer Ngunit Walang Display

Maaaring makapag-on ang isang computer, ngunit maaaring wala kang makita mula sa monitor. Sa ganitong mga kaso, maaaring ipahiwatig nito na mayroong isyu sa output ng display, pati na rin ang mga problema sa mga kritikal na bahagi tulad ng RAM o GPU. Ang sirang RAM ay maaaring pumigil sa wastong pagsisimula ng system, na maaaring humantong sa pagkasira ng data kung susubukan ng system na gumana nang may hindi maayos na gumagana na memorya. Katulad nito, ang mga isyu na nauugnay sa GPU ay maaaring magpahiwatig ng sobrang pag-init o pagkasira ng hardware. Ang hindi pagpansin sa isyung ito ay maaaring magresulta na mas maging pabago-bago, potensyal na pinsala sa hardware, o kumpletong pagkabigo ng system sa paglipas ng panahon.[4][6]

Malamang na may problema kung ang mga sumusunod na sintomas ay na-obserbahan:

- Umiikot na mga bentilador – ipinapakita na ang sistema ay nakakatanggap ng kuryente at bahagyang gumagana.[6]

- Naka-on ang mga ilaw – ipinapahiwatig na aktibo ang mga panloob na bahagi.

- Blangko o itim na screen – nangangahulugang walang video signal na inilalabas o natatanggap.

Kung mangyari ang lahat ng mga sintomas na ito, malamang na may problema sa output ng display. Nangyayari ito dahil sa mga sumusunod na dahilan; lahat ay susuriin sa panahon ng aming proseso ng pag-troubleshoot:

- May sira ang monitor – pinipigilan ang pagpapakita kahit na gumagana ang system.

- Maluwag na kable ng display – nakakaantala sa pagpapadala ng signal sa pagitan ng system at monitor.

- Maling pinagmumulan ng input – nagiging sanhi ng pagtingin ng monitor sa maling channel ng signal.

- May sira na RAM – pinipigilan ang system na makumpleto nang maayos ang proseso ng pag-boot.

- Pagkabigo ng GPU – kapag may display na sumusuporta sa GPU, maaari nitong pigilan ang system sa pagbuo ng video output.

### Para sa isang computer na walang ipinapakitang anumang display, gagawin natin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-troubleshoot:

- Suriin ang lakas ng monitor

  - Tiyaking nakasaksak ang monitor, naka-on, at may mga ilaw na indicator.

  - Kung hindi, subukang i-test ang saksakan gamit ang ibang aparato upang kumpirmahin kung may gumaganang kuryente.[6]

- Ikonekta muli ang mga kable

  - Tanggalin sa saksakan ang magkabilang dulo ng kable. Suriin kung may mga baluktot na pin o sira at palitan ang kable kung kinakailangan.[6]

  - Ikonekta muli ang mga kable sa monitor at ang output ng display mula sa system unit.

  - Subukang gumamit ng ibang display output ports para makita kung gumagana ito.

- Piliin ang tamang input

  - Pindutin ang button ng menu ng monitor.

  - Pumunta sa mga setting ng input/source.

  - Piliin ang tamang port batay sa uri ng koneksyon (HDMI, VGA, DP).

  - Balikan ang mga opsyon kung hindi sigurado. Tinitiyak nito na natatanggap ng monitor ang tamang signal.[6]

- I-reset ang RAM.

  - Patayin at tanggalin sa saksakan ang system.

  - Tanggalin ang graphics card mula sa slot nito.

  - Ibalik ito nang mahigpit at ikonekta muli ang mga kable ng kuryente.

  - Kung mayroon, ikonekta ang monitor sa video port ng motherboard (integrated graphics).
Ito ang tumutukoy kung may sira ang GPU.[4][2]

- Subukan ang GPU - Kung ang computer na iyong ginagamit ay gumagamit ng graphics card para sa display output

  - Patayin at tanggalin sa saksakan ang system.

  - Tanggalin ang graphics card mula sa slot nito.

  - Ibalik ito nang mahigpit at ikonekta muli ang mga kable ng kuryente.

  - Kung mayroon, ikonekta ang monitor sa video port ng motherboard (integrated graphics). Ito ang magtatakda kung may sira ang GPU.[4][2]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Ano ang ibig sabihin kapag naka-on ang computer pero walang display? a. Isyu sa imbakan b. Isyu sa display o graphics c. Problema sa keyboard d. Isyu sa network - Ano ang unang hakbang kapag nag-troubleshoot ng problema sa kawalan ng display? a. Sistemang pang-operasyon b. Mga koneksyon ng monitor at kable c. Teklado d. Baterya ng BIOS

## c. Pag-restart ng Computer nang Random

Kapag awtomatikong nag-restart ang isang computer nang wala ang iyong kontrol, nagdudulot ito ng stress sa parehong hardware at software components. Ang biglaang pag-shutdown ay maaaring makaantala sa mga proseso at humantong sa pagkasira ng data. Bukod pa rito, ang paulit-ulit na power cycling ay maaaring makasira sa mga components tulad ng PSU at motherboard. Kung ang sanhi ay sobrang pag-init, ang patuloy na pag-operate sa ilalim ng mataas na temperatura ay maaaring makasira sa mga internal components, na mas magpapa-ikli sa kanilang lifespan.[4][8]

Ang mga sumusunod na sintomas ay makikita kapag nakakaranas ng problemang ito:

- Biglaang pag-restart – nagpapahiwatig ng hindi maayos na operasyon ng system.[7]

- Mga error sa blue screen – nagpapakita ng kritikal na pagkabigo ng system.

- Mga restart loop – nagmumungkahi ng mga hindi pa nareresolbang isyu sa hardware o kuryente.

### Mayroong ilang mga dahilan kung bakit nangyayari ang isyung ito. Kadalasan, ito ay dahil sa mga sumusunod na sitwasyon patungkol sa mga bahagi ng hardware:

- Labis na Pag-init – Kapag ang mga panloob na temperatura ay tumaas nang napakataas, maaaring awtomatikong mag-restart ang sistema upang protektahan ang processor at iba pang mga bahagi mula sa pinsala.[8].

- Sirang RAM – Ang hindi matatag o hindi maayos na pagkakalagay ng memorya ay maaaring makaantala sa pagproseso at magdulot ng pag-crash o pag-restart ng computer.[4][2]

- Kawalang-tatag ng PSU – Kung ang power supply ay hindi makapaghatid ng mahina o pabago-bagong boltahe, maaaring hindi inaasahang mag-restart ang sistema kapag may load.[7][2]

- Mga isyu sa motherboard – Ang mga sirang circuit, mga sirang slot, o hindi maayos na regulasyon ng kuryente sa board ay maaaring magdulot ng pag-restart.[2]

Bagama't mahalagang tugunan agad ang isyung ito upang maiwasan ang karagdagang mga komplikasyon sa mga sangkap nito, dapat muna tayong magsimula sa mga pinaka-hindi gaanong nakakasakit at pinakakaraniwang sanhi.

- Suriin ang temperatura ng CPU

  - I-restart ang computer at ipasok ang BIOS o UEFI sa pamamagitan ng pagpindot sa kinakailangang key habang nagsisimula, kadalasan ay Delete, F2, o F10 depende sa motherboard. Maaari mong tingnan kung paano ito ma-access sa pamamagitan ng manwal ng tagagawa ng motherboard, sa pamamagitan ng boot sequence na ipinapakita kapag binu-boot ang computer, o online.

  - Maghanap ng seksyong may label na Hardware Monitor, PC Health, o katulad na pangalan, pagkatapos ay basahin ang temperatura ng CPU.

  - Kung ang temperatura ay hindi pangkaraniwang mataas na habang kakaunti lang ang nagagawa ng system, malamang na may kinalaman ito sa sobrang pag-init.[8]

- Malinis na sistema ng pagpapalamig

  - Patayin ang computer, i-unplug ito, buksan ang case, at gumamit ng compressed air, o malambot na brush para alisin ang alikabok sa CPU fan, heat sink fins, case fan, at air vent.

  - Hawakan ang mga talim ng bentilador habang naglilinis upang hindi ito umikot nang labis dahil sa presyon ng hangin. Ang naiipong alikabok ay pumipigil sa daloy ng hangin at pumipigil sa mahusay na pag-alis ng init, kaya ang paglilinis ay maaaring magpababa ng temperatura at mapabuti ang kaayusan.[8]

  - Habang bukas ang case at matapos matiyak na walang maluwag sa loob, buksan ang computer at biswal na kumpirmahin na ang CPU fan at case fan ay umiikot nang normal. Kung ang isang fan ay hindi umiikot, hindi pantay ang pag-ikot, o gumagawa ng kakaibang ingay, maaaring hindi lumalamig nang maayos ang system.[8]

- Subukan ang RAM

  - Patayin ang system, i-unplug ito, buksan ang case, at hanapin ang mga RAM module.

  - Pindutin palabas ang mga clip sa gilid, maingat na tanggalin ang mga module, pagkatapos ay muling ibalik nang mahigpit ang isang module sa inirerekomendang puwang hanggang sa magkadikit ang parehong clip.

  - I-start ang computer at subukan ang kaayusan gamit ang isang stick bawat oras. Kung mawala ang problema sa isang module ngunit bumalik gamit ang isa pa, maaaring may sira ang isang stick. Nakakatulong ang prosesong ito na matukoy kung ang hindi matatag na memorya ang sanhi ng mga pag-restart.[2][4]

- Subukan ang PSU

  - Kung ang temperatura at RAM ay tila normal, subukan ang PSU gamit ang isang multimeter procedure o pansamantalang palitan ang isang kilalang mahusay na PSU na may sapat na wattage para sa system.

  - Kung ang mga random na pag-restart ay nahinto pagkatapos gumamit ng ibang PSU, malamang na ang hindi matatag na paghahatid ng kuryente ang sanhi. Nakakatulong ito na kumpirmahin kung nagre-restart ang sistema dahil nagiging hindi maaasahan ang boltahe na output, lalo na kapag may load.[2][7]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Bakit bigla na lang nagre-restart ang computer? a. Isyu sa monitor b. Problema sa kuryente o sobrang pag-init c. Problema sa keyboard d. Problema sa printer

## d. Sobrang Pag-init ng Kompyuter

Nangyayari ang sobrang pag-init kapag ang computer ay nakakabuo ng mas maraming init kaysa sa kayang alisin ng cooling system nito. Maaaring mapansin ng isang user ang pag-init ng case ng system unit kapag hinawakan, ang malakas na pag-andar ng mga bentilador, pagbaba ng performance, o biglaang pag-shutdown. Seryoso ang isyung ito dahil lahat ng bahagi ng computer ay pinakamahusay na gumagana sa loob ng ligtas na saklaw ng temperatura, at kapag nalampasan na ang mga saklaw na iyon, sinisimulan ng sistema na protektahan ang sarili nito sa pamamagitan ng pagbagal o pag-shutdown. Sa mas malubhang mga kaso, ang matagal na sobrang pag-init ay maaaring permanenteng makapinsala sa mga sensitibong bahagi.[8]

### Upang kumpirmahin ang sobrang pag-init, maaaring maobserbahan ang mga sumusunod na palatandaan:

- Mainit na hangin mula sa sistema o maubos na hangin – ang hanging nagmumula sa sistema ay maaaring maging hindi pangkaraniwang mainit, na nagmumungkahi ng mahinang pag-aalis ng init.[8]

- Malakas na bentilador – ang sistema ng pagpapalamig ay mas gumagana nang mas mahirap kaysa karaniwan upang mabawasan ang temperatura.[8]

- Mabagal na paggana – maaaring bawasan ng processor ang bilis upang protektahan ang sarili nito, isang pag-uugaling karaniwang tinatawag na thermal throttling.[8]

- Biglaang pag-shutdown – maaaring patayin ang sistema upang maiwasan ang pinsala mula sa init.[8]

### Karaniwang nahaharap ang mga computer sa isyung ito tuwing may problema sa regulasyon ng temperatura. Dahil dito, maaari itong sanhi ng mga sumusunod:

- Naiipong alikabok – Hinaharangan ng alikabok ang mga bentilasyon at mga palikpik ng heat sink, na binabawasan ang daloy ng hangin at kinukuha ang init sa loob ng sistema.[8]

- Mahinang daloy ng hangin – Ang baradong mga lagusan, masikip na pagkakalagay, o hindi maayos na pagkakaayos ng panloob na kable ay maaaring pumigil sa init na lumabas nang maayos sa case.[8]

- May sira o baradong mga bentilador – Ang isang bentilador na hindi umiikot nang maayos ay hindi makakapagdala ng sapat na hangin sa sistema, lalo na sa bentilador ng CPU.[8]

- Luma o hindi maayos na pagkakalagay ng thermal paste – Kung ang init ay hindi epektibong nailipat mula sa CPU patungo sa heat sink, mabilis na tumataas ang temperatura.[8]

### Ang pinakamahusay na paraan ay kumpirmahin muna ang kondisyon ng sobrang pag-init sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito:

- Suriin ang temperatura ng system

  - I-restart ang computer, ilagay ang BIOS o UEFI, at hanapin ang pagbasa ng temperatura ng CPU sa seksyon ng pagsubaybay.

  - Kung mayroon, suriin din ang bilis ng fan ng system. Ang mataas na idle temperature ay nagpapahiwatig na ang cooling system ay hindi gumagana nang mahusay kahit na ang computer ay hindi nasa ilalim ng mabigat na load. Kinukumpirma nito na ang problema ay thermal sa halip na puro software.[8]

- Linisin ang mga bentilador, bentilasyon, at mga heat sink

  - Patayin at tanggalin sa saksakan ang computer, buksan ang case, at gumamit ng compressed air para hipan palabas ang alikabok mula sa CPU cooler, mga case fan, mga rear at front vent, at mga heat sink fins.

  - Hawakan nang maayos ang mga talim ng bentilador habang naglilinis. Nakakatulong ito na maalis ang mga hadlang sa daloy ng hangin upang ang mas malamig na hangin ay makadaan sa loob ng case at ang mainit na hangin ay makalabas.[8]

- Suriin kung may bara o sira ang bentilador

  - Siyasatin kung may anumang kable na dumadampi sa mga blade ng bentilador at tiyaking maayos ang pag-ikot ng lahat ng bentilador kapag naka-on ang system.

  - Kung ang isang bentilador ay hindi umiikot o mahina ang ikot, maaaring kailanganin itong palitan.[8]

- Pagbutihin ang daloy ng hangin sa case

  - Ilayo ang mga kable sa mga daanan ng daloy ng hangin.

  - Siguraduhing hindi mahigpit na naitulak ang computer sa dingding.

  - Siguraduhing ang mga lagusan ay hindi nahaharangan ng alikabok, tela, o mga kalapit na bagay. Ang maayos na daloy ng hangin ay nagpapahintulot sa malamig na hangin na makapasok at mainit na hangin na lumabas, na binabawasan ang panloob na akumulasyon ng init.[8]

- Maglagay muli ng thermal paste kung kinakailangan

  - Kung magpapatuloy ang sobrang pag-init pagkatapos ng paglilinis at pagsusuri ng daloy ng hangin, patayin ang system, tanggalin ang CPU cooler, at linisin ang lumang thermal paste gamit ang isopropyl alcohol at isang tela na walang lint.

  - Maglagay ng kaunting bagong thermal paste na kasinglaki ng buto sa CPU, at pantay na ibalik ang cooler. Pinapabuti nito ang paglipat ng init mula sa CPU papunta sa cooler, na maaaring magpababa nang malaki sa temperatura kung ang lumang paste ay natuyo o hindi maayos ang pagkakalagay.[8]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Bakit dapat agarang tugunan ang sobrang pag-init? a. Pinapabuti nito ang bilis b. Maaari itong makapinsala sa mga panloob na bahagi c. Inaayos nito ang software d. Pinapabuti nito ang pagpapakita - Anong problema ang ipinahihiwatig ng malakas na ingay ng bentilador at mataas na temperatura? a. Pag-crash ng software b.Sobrang pag-init c. Isyu sa pagpapakita d. Isyu sa network

## e. Hindi Natukoy ang Hard Drive

Kapag hindi natukoy ang isang hard drive, hindi maaaring makipag-ugnayan nang maayos ang computer sa storage device. Para sa user, maaaring lumitaw ito bilang nawawalang drive sa BIOS, isang mensaheng "No boot device found", o isang operating system na hindi makapag-load. Ang isyung ito ay maaaring sanhi ng maluwag na mga kable, mga disabled na BIOS port, pagkabigo ng drive, o mga problema sa komunikasyon sa pagitan ng motherboard at storage device.[9]

### Ang isang hindi matukoy na problema sa hard drive ay maaaring maobserbahan sa pamamagitan ng mga sumusunod na sintomas:

- Hindi lumalabas ang drive sa BIOS – hindi nakikita ng system firmware ang drive sa startup.[9]

- "Walang boot device" o katulad na error sa pagsisimula – hindi mahanap ng computer ang isang storage device na may magagamit na operating system.[9]

- Naglo-load ang operating system ngunit nawawala ang isang pangalawang drive – nagsisimula ang system, ngunit walang isang storage device na lumalabas sa file system o disk tools.[9]

- Paminsan-minsang lumalabas ang drive – maaaring lumitaw ang storage device paminsan-minsan at mawala kalaunan, na nagmumungkahi ng maluwag na koneksyon o nagkakaroon ng problema sa hardware.[9]

### Sa kasong ito, maraming kondisyon ang maaaring pumigil sa motherboard at drive na makipag-ugnayan nang tama, kabilang ang:

- Maluwag na SATA data cable – May naputol na komunikasyon sa pagitan ng drive at motherboard.[9]

- Maluwag na SATA power cable – Pinipigilan nito ang drive na makatanggap ng wastong kuryente.[9]

- Hindi pinagana ang BIOS port o setting ng storage – Maaaring may mga hindi nagamit na port na hindi pinagana sa BIOS bilang default sa ilang system.[9]

- Sirang drive – Pagkabigo ng panloob na mekanikal o electroniko ay maaaring pumigil sa pagtukoy ng drive.[9]

### Ang pinakamahalagang bahagi na dapat suriin ay ang mga bahaging may kinalaman sa lakas ng storage at komunikasyon, kung saan ang pinakamahusay na proseso ay kumpirmahin muna ang pinakasimpleng posibleng mga sanhi, tulad ng mga isyu sa cable at BIOS, bago ipagpalagay na ang drive mismo ay nasira. [9]

- Ikonekta muli ang mga kable ng SATA data at power

  - Patayin at tanggalin sa saksakan ang computer, buksan ang case, at hanapin ang apektadong drive.

  - Tanggalin at pagkatapos ay ikonekta muli nang mahigpit ang parehong SATA data cable at SATA power cable.

  - Suriin ang dulo ng SATA data cable sa motherboard. Nakakatulong ito upang matukoy kung may maluwag o bahagyang konektadong mga kable, na karaniwang sanhi ng hindi pagkakita ng drive.[9]

- Subukan ang ibang SATA port o cable

  - Kung hindi pa rin matukoy ang drive, ilipat ang SATA data cable sa ibang SATA port ng motherboard at, kung maaari, gumamit ng ibang kilalang SATA cable. Makakatulong ito upang matukoy kung ang problema ay nasa cable o sa orihinal na port ng motherboard sa halip na sa drive mismo.[9]

- Suriin ang pagtukoy ng BIOS

  - I-restart ang computer at ipasok ang BIOS o UEFI

  - Buksan ang seksyong storage, SATA, o boot para makita kung lumalabas ang drive sa listahan ng device.

  - Kung naka-disable ang port, paganahin ito kung pinapayagan ng BIOS. Nakakatulong ito upang kumpirmahin kung makikita ng motherboard ang drive bago pa man mag-load ang operating system.[9]

- Subukan ang drive sa ibang system o enclosure

  - Kung hindi pa rin matukoy ang drive, ikonekta ito sa ibang compatible na computer o sa isang external SATA-to-USB adapter o enclosure.

  - Kung hindi rin ito matukoy ng ibang system, mas malamang na may depekto ang drive mismo. Nakakatulong ito na maihiwalay ang pagkasira ng drive mula sa mga problema sa motherboard o cable sa orihinal na computer.[9]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Ano ang ibig sabihin kapag hindi na-detect ang hard drive? isang. GPU b. Koneksyon o pagkabigo ng drive c. Daga d. Monitor

## f. Hindi Gumagana ang mga Peripheral

Ang mga peripheral ay mga panlabas na device na nagbibigay-daan sa user na makipag-ugnayan sa computer o tumanggap ng output mula rito, tulad ng keyboard, mouse, headphone o speaker, pangalawang monitor, at printer. Kapag tumigil sa paggana ang isang peripheral, ang problema ay hindi laging pisikal kaagad; sa maraming pagkakataon, ang isyu ay nagsisimula sa mga setting ng Windows, pagpili ng device, pagtukoy, o mga serbisyo. Dahil dito, ang pag-troubleshoot ay dapat magsimula muna sa mga pagsusuri sa antas ng system, pagkatapos ay lumipat sa mga pagsusuri sa koneksyon at hardware kung magpapatuloy ang isyu.[2][4][6]

Keyboard

# Ang mga senyales na nagmumungkahi ng problema sa keyboard ay maaaring sanhi ng hindi wastong pagkilala ng Windows sa keyboard o ng problema sa koneksyon o hardware ng keyboard.

# Walang anumang i-tina-type ang keyboard – Maaaring hindi nakikilala ng Windows ang device, maaaring hindi maayos ang koneksyon ng USB, o maaaring hindi nakakatanggap ng kuryente ang keyboard.[2][4]

# Hindi tumutugon ang ilang key – maaaring mga partikular na key lamang ang apektado ng mga debris, natigil na key, o bahagyang pagpalya ng hardware.[2][4]

# Gumagana ang keyboard paminsan-minsan, pagkatapos ay humihinto – maaaring maluwag o paputol-putol ang koneksyon ng USB port, cable, o device.[2][4]

# Dahil ang keyboard ay nakadepende sa parehong pagkilala ng system at pisikal na koneksyon, ang pag-troubleshoot ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagkumpirma na ang device ay nade-detect nang maayos bago ipagpalagay na ito ay nasira.[2][4]

# Suriin kung kinikilala ng Windows ang keyboard

# Pindutin ang Windows key + I para buksan ang Settings.

# Pumunta sa Bluetooth at mga device (Bluetooth & Devices), at kumpirmahin kung aktibo at tumutugon ang keyboard.

# Kung hindi gumagana nang maayos ang keyboard para magawa ito, gamitin ang mouse para buksan ang Settings mula sa Start menu. Ang hakbang na ito ay makakatulong upang matukoy kung nade-detect ba ng Windows ang device bago lumipat sa mga pagsusuri sa hardware.[2]

# Alisin at ikonekta muli ang keyboard nang direkta sa PC

# Tanggalin sa saksakan ang keyboard mula sa kasalukuyang USB port, maghintay ng ilang segundo, pagkatapos ay isaksak ito pabalik sa isang USB port nang direkta sa computer sa halip na sa pamamagitan ng isang USB hub. Mahalaga ito dahil inirerekomenda ng Microsoft na suriin kung ang device ay nakakonekta nang maayos at kung ang isang hub ay nakakasagabal sa pag-detect o kuryente.[2]

# Subukan ang ibang USB port

# Tanggalin sa saksakan ang keyboard at ilipat ito sa ibang gumaganang USB port sa parehong computer. Kung gumagana ang keyboard sa bagong port, maaaring ang orihinal na port ang may sira at hindi ang keyboard mismo.[2]

# Suriin ang kable at konektor

# Suriin ang kable ng keyboard para sa mga hiwa, pagkabali, matinding pagbaluktot, o pagkaluwag malapit sa USB plug.

# Siyasatin ang mismong konektor para sa nakikitang pinsala. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pisikal na problema sa koneksyon na maaaring makagambala sa komunikasyon sa computer.[2][4]

# Subukan ang keyboard sa ibang computer

# Ikonekta ang parehong keyboard sa ibang gumaganang computer. Kung masisira rin ito doon, malamang na may depekto ang keyboard mismo.

# Kung gumagana ito sa ibang computer, mas malamang na ang problema ay nasa orihinal na system.[2]

# Suriin kung may mga susi na natigil o pisikal na nabara

# Suriing mabuti ang mga key at pindutin ang anumang key na mukhang natigil. Kung kinakailangan, dahan-dahang linisin ang mga nakikitang dumi sa paligid ng mga key. Mahalaga ito lalo na kung ilan lamang sa mga key ang sira sa halip na ang buong keyboard.[2][4]

# Mouse

# Ang paggalaw at pag-click ng mouse ay nakadepende sa parehong pagkilala ng software at input ng hardware.[2][4]

# Hindi gumagalaw ang cursor – maaaring hindi matukoy ang mouse, maaaring walang kuryente, o maaaring nakadiskonekta.[2][4]

# Pabagu-bago ang paggalaw ng cursor – maaaring marumi ang sensor, maaaring hindi angkop ang labas nito, o maaaring hindi maayos ang koneksyon.[2][4]

# Hindi maayos na narerehistro ang kaliwa o kanang pag-click – maaaring sira na o bahagyang nasisira ang panloob na switch.[2][4]

# Sa pamamagitan ng pagsuri sa pagkilala ng Windows, mga USB port, kondisyon ng sensor, at paggana sa ibang computer, matutukoy natin kung ang problema ay nasa mouse o sa orihinal na sistema.[2][4]

# Kumpirmahin na nakakonekta at aktibo ang mouse sa Windows

# Buksan ang Settings gamit ang Windows key + I.

# Pumunta sa Bluetooth at mga device (Bluetooth & Devices) at tingnan kung nakakonekta at magagamit ang mouse. Nakakatulong ito na mapatunayan kung nakikilala ng Windows ang mouse bago ipagpalagay na may depekto ang hardware.[2]

# Ikonekta muli ang mouse nang direkta sa computer

# Tanggalin sa saksakan ang mouse, maghintay ng ilang segundo, pagkatapos ay ikonekta ito muli sa isang direktang USB port sa PC sa halip na sa pamamagitan ng isang hub. Partikular na inirerekomenda ng Microsoft ang pagkonekta muli ng mga device at pag-iwas sa isang hub na walang kuryente kapag nag-diagnose ng mga problema sa mouse.[2]

# Subukan ang ibang USB port

# Ilipat ang mouse sa ibang gumaganang USB port at subukan kung tumutugon ang cursor. Kung gumagana ito sa ibang port, maaaring ang orihinal na port ang tunay na pinagmumulan ng problema.[2]

# Linisin ang sensor ng mouse at suriin ang labas na bahagi

# Baliktarin ang mouse at siyasatin ang bahagi ng optical sensor.

# Dahan-dahang alisin ang alikabok o mga kalat, pagkatapos ay subukan ang mouse sa isang patag at hindi sumasalamin na surface. Nakakatulong ito na maalis ang mga sunod-sunod na problema na dulot ng dumi o isang hindi angkop na harapan sa halip na dahil sa pagkabigo ng hardware.[2][4]

# Suriin ang kable o konektor

# Kung ang mouse ay may kable, suriin ang kable para sa nakikitang pinsala o pagkaluwag malapit sa konektor. Kung ang koneksyon ay hindi maayos, ang paggalaw ng cursor at mga pag-click ay maaaring tumigil nang paulit-ulit.[2][4]

# Subukan ang mouse sa ibang computer

# Ikonekta ito sa ibang kilalang gumaganang sistema. Kung mangyari ang parehong problema doon, malamang na may sira ang mouse mismo.[2]

### Mga Headphone o Speaker

# Ang mga problema sa tunog ay kadalasang sanhi ng mga maling pagkakaayos. Inaalis ng mga sintomas na ito ang posibilidad na ito:

# Walang tunog – Maaaring nagpapadala ang Windows ng audio sa maling output device, maaaring hindi nakakonekta nang maayos ang device, o maaaring hindi gumagana ang port.[2][5]

# Napakahina o may distortion ang tunog – maaaring maling format ng output o mga setting ng device ang napili, o maaaring sira ang cable o mga speaker.[1][5]

# Sa isang bahagi lang nanggagaling ang tunog – maaaring bahagyang sira ang cable, jack, o speaker driver.[4][5]

# Maaaring mag-imbak ang Windows ng maraming output device at maaaring awtomatikong lumipat sa pagitan ng mga ito, ang unang hakbang ay dapat palaging i-verify ang mga setting ng audio bago lumipat sa mga pisikal na pagsusuri.[1][5]

# Suriin ang napiling output device sa Windows

# I-click ang icon ng speaker sa taskbar at tiyaking napili ang tamang headphone o speaker.

# Maaari ka ring pumunta sa Start > Settings > System > Sound, pagkatapos ay sa ilalim ng Output, piliin ang tamang audio device. Mahalaga ito dahil binabanggit ng Microsoft na maaaring masira ang tunog dahil lamang sa nagpapadala ang Windows ng audio sa maling output.[1][5]
Itakda ang tamang default na aparato sa pag-playback

# Pumunta sa Start > Settings > System > Sound, pagkatapos ay sa ilalim ng Related settings, buksan ang Sound Control Panel.

# Sa tab na Playback, piliin ang tamang speaker o headphone at piliin ang Set Default. Tinitiyak nito na gagamitin ng Windows ang nilalayong device para sa audio output.[5]

# Suriin ang mga setting ng volume at mute

# Sa Start > Settings > System > Sound, siguraduhing hindi naka-mute ang output volume at nakataas ang slider.

# Suriin ang anumang inline na kontrol sa volume sa mga speaker o headphone kung mayroon. Inaalis ng hakbang na ito ang mga simpleng maling pag-configure ng volume bago ang mas malalim na pag-troubleshoot.[1][5]

# I-restart ang mga serbisyo ng audio ng Windows kung ang tunog ay nananatiling wala o hindi matatag

# Piliin ang Start, i-type ang services.msc, at pindutin ang Enter.

# Sa window ng Services, hanapin ang Windows Audio, i-right-click ito, at piliin ang I-restart.

# Gawin din ito para sa Windows Audio Endpoint Builder. Inirerekomenda ng Microsoft na i-restart ang mga serbisyong ito kapag ang audio ay naging hindi maayos o hindi inaasahang huminto.[12]

# Suriin ang pisikal na koneksyon ng audio

# Tiyaking ang headphone plug o speaker cable ay nakalagay nang buo sa tamang audio-out port.

# Kung ang sistema ay may maraming 3.5 mm jack, tiyaking nakasaksak ang device sa tamang output jack sa halip na sa isang mikropono o line-in jack.[1]

# Subukan ang ibang port o ibang device

# Ikonekta ang mga speaker o headphone sa ibang compatible na port o subukan ang mga ito sa ibang computer o telepono.

# Kung gumagana ang mga ito sa ibang lugar, mas malamang na ang isyu ay nasa orihinal na PC.[1][5]

# Suriin ang kable at konektor

# Suriin kung may mga hiwa, baluktot na konektor, o maluwag na plug.

# Kung ang tunog ay nagmumula lamang sa isang panig, ito ay lalong mahalaga dahil ang bahagyang pagkasira ng kable ay kadalasang nagdudulot ng pagkawala ng audio sa isang channel lamang.[4][5]

### Pangalawang Monitor

Tulad ng mga problema sa mga device na napag-usapan kanina, ang mga isyu sa pangunahin at pangalawang monitor ay malamang na sanhi ng mga error sa configuration o pinsala ng device.

# Walang ipinapakitang imahe ang pangalawang monitor – Maaaring hindi nakatakda ang Windows na palawigin o kopyahin ang display, maaaring hindi matukoy ang monitor, o maaaring walang signal na dinadala ang cable.[2][6]

# Lumalabas ang "No Signal" sa monitor – maaaring nasa maling input source ang monitor o maaaring nadiskonekta o may sira ang kable.[2][6]

# Nakakonekta ang monitor ngunit wala sa listahan sa mga setting ng display – maaaring hindi pa ito nade-detect ng Windows.[2][6]

# Maaaring nakatakda ang Windows na ipakita lamang ang output sa pangunahing screen, o maaaring nakikinig lamang ang monitor sa maling pinagmumulan ng input. Dahil dito, dapat suriin ang mga setting ng display ng system bago palitan ang mga kable o paghinalaan ang mismong monitor. Sundin ang mga hakbang na ito upang higit pang matukoy ang isyu:[2][6]

# Suriin muna ang Windows display mode

# Pindutin ang Windows key + P at siguraduhing napili ang Extend kung gusto mong magsilbing karagdagang screen ang pangalawang monitor.

# Kung ang screen ng PC lamang ang napili, maaaring manatiling blangko ang pangalawang display kahit na ito ay konektado. Partikular na inirerekomenda ito ng Microsoft bilang isang maagang hakbang kapag nagto-troubleshoot ng mga koneksyon ng external monitor.[2][6]

# Tukuyin ang monitor sa Settings

# Pumunta sa Start > Settings > System > Display.

# Mag-scroll sa multiple displays, pagkatapos ay piliin ang Detect. Sinasabi nito sa Windows na maghanap muli ng nakakabit na monitor na hindi awtomatikong lumalabas.[6]

# Kumpirmahin ang pinagmulan ng input ng monitor

# I-on ang monitor, buksan ang built-in na menu nito gamit ang mga button ng monitor, at piliin ang tamang input tulad ng HDMI, DisplayPort, o VGA, depende sa cable na ginagamit.

# Kung maling input ang napili, maaaring magmukhang patay ang monitor kahit na maayos naman ang koneksyon.[2][6]

# Ikonekta muli ang display cable

# Patayin ang computer at ang monitor, tanggalin sa saksakan ang video cable sa magkabilang dulo, siyasatin ito kung may mga baluktot na pin o nakikitang pinsala, at ikonekta itong muli nang mahigpit.

# Nakakatulong ito na maibalik ang transmisyon ng signal at maiwasan ang maluwag na koneksyon.[2][6]

# Subukan ang ibang cable o ibang video port

# Kung hindi pa rin matukoy ang monitor, palitan ang kable ng isang kilalang gumagana na o ilipat ito sa ibang video output port sa computer kung mayroon.

# Nakakatulong ito upang matukoy kung ang problema ay nasa cable o port sa halip na sa monitor mismo.2][6]

# Subukan ang pangalawang monitor gamit ang ibang system

# Ikonekta ang monitor sa isa pang gumaganang computer.

# Kung doon ito gumagana, mas malamang na ang output path o configuration ng orihinal na sistema ang may depekto.[2][6]

### Printer

# Maaaring paganahin at pisikal na ma-i-konekta ang isang printer, ngunit hindi pa rin ito mai-print dahil ipinapadala ng Windows ang trabaho sa maling printer, minarkahan ang tamang printer bilang offline, o natigil ang pila ng trabaho.

# Hindi talaga nagpi-print ang printer – maaaring hindi ginagamit ng Windows ang tamang printer, maaaring offline ang printer, o maaaring nabigo ang koneksyon.[2][10]

# Ang mga trabaho sa pag-print ay nananatiling nakapila ngunit hindi nagpi-print – maaaring naka-pause ang printer, offline, o hindi makakonekta nang maayos sa computer.[2][10]

# May mga ilaw na nagpapahiwatig ng error sa printer – maaaring may problema sa hardware o sa kahandaan ang printer mismo bago pa man matagumpay na maipadala ng computer ang trabaho.[2][4]

# Dapat munang gawin ang mga pagsusuri sa loob ng Windows bago lumipat sa mga kable at port.[2][10]

# Suriin ang napiling printer sa Windows

# Pumunta sa Start > Settings > Bluetooth & Devices > Printers & Scanner, pagkatapos ay kumpirmahin na lumalabas ang nilalayong printer sa listahan.

# Kung maraming printer ang naka-install, siguraduhing ipinapadala mo ang trabaho sa tamang printer. Nakakatulong ito na maiwasan ang maling pagpili ng device, na isang karaniwang dahilan kung bakit tila nawawala ang mga print job.[10]

# Buksan ang pila ng printer at tingnan ang katayuan

# Sa Printer & Scanners, piliin ang printer, pagkatapos ay buksan ang queue nito.

# Tiyaking ang printer ay hindi nakatakda sa Gamitin ang Printer Offline (Use Printer Offline) at ang mga trabaho ay hindi natigil sa naka-pause na estado.

# Kung kinakailangan, alisin ang mga natigil na trabaho mula sa pila. Nakakatulong ito na maibalik ang normal na komunikasyon sa pagitan ng Windows at ng printer.[10]

# I-restart ang printer

# Patayin ang printer, maghintay ng ilang segundo, pagkatapos ay i-on itong muli.

# Nirereset nito ang panloob na estado ng printer at maaaring maalis ang mga pansamantalang depekto na pumipigil dito sa pagtanggap ng mga trabaho.[2][10]

# Suriin ang pisikal na koneksyon

# Kung gumagamit ng USB ang printer, tanggalin sa saksakan at muling ikabit nang mahigpit ang USB cable sa printer at sa computer.

# Kung maaari, iwasan ang mga USB hub at direktang kumonekta sa PC. Nakakatulong ito na matiyak na ang komunikasyon ay hindi naaantala ng isang mahina o hindi maayos na landas.[2][4]

# Subukan ang ibang port o cable

# Ikonekta ang printer gamit ang ibang USB port o ibang kilalang gumaganang cable.

# Kung tumutugon ang printer sa bagong port o cable, malamang na may sira ang orihinal na connection path.[2][4]

# Subukan ang printer sa ibang computer

# Kung mayroon, ikonekta ang parehong printer sa ibang gumaganang system. Kung may problema pa rin doon, malamang na ang problema ay nasa printer mismo.[2][4]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Bakit kailangan pang subukan ang isang peripheral sa ibang computer? a. Palitan ang keyboard b. Problema sa sistema sa orihinal na computer c. Palitan ang monitor d. Palitan ang GPU - Ano ang dapat gawin kung ang isang peripheral ay hindi nakilala? a. Palitan ang aparato b. Suriin ang mga koneksyon at port c. Palitan ang motherboard d. Sistema ng format - Ano ang unang hakbang kapag nag-troubleshoot ng isang peripheral na hindi gumagana? a. Palitan ang motherboard b. Suriin ang koneksyon at port c. Sistema ng format d. Palitan ang PSU

# Paksa 4: Mga Isyu sa Software

# Ang software ay ang hanay ng mga tagubilin o programa na nagsasabi sa isang computer kung ano ang gagawin. Ito ay hiwalay sa hardware, na tumutukoy sa mga pisikal na bahagi ng computer, at kabilang dito ang operating system, mga application, mga utility, at iba pang mga digital na tool na ginagawang gumagana at napo-program ang system. Kung walang software, hindi malalaman ng hardware kung paano magsagawa ng mga gawain, magpakita ng impormasyon, o tumugon sa input ng user.[22]

# Ang mga problemang nakakaapekto sa mga programa, mga function ng operating system, at mga digital na instruksyon na nagpapahintulot sa computer na gumana nang maayos ay maaaring uriin bilang mga isyu sa software. Hindi tulad ng mga isyu sa hardware, ang mga problemang ito ay karaniwang hindi kinasasangkutan ng mga sirang pisikal na bahagi sa simula; sa halip, kadalasan ay kinasasangkutan ito ng mga sirang file, mga nabigong update, mga maling setting, mga problema sa driver, malware, o mga application na hindi kumikilos ayon sa inaasahan. Dahil kinokontrol ng software kung paano ginagamit ang hardware, ang mga isyu sa software ay maaari pa ring magdulot ng malubhang epekto sa pagganap, katatagan, at usability kahit na gumagana pa rin ang mga pisikal na bahagi.[22][23][24]

# Karaniwang nangyayari ang mga problema sa software dahil sa mga sumusunod:

# Mga madalas na pag-update at pagbabago – ang mga operating system, app, at driver ay regular na ina-update, at ang mga hindi kumpleto o nabigong pag-update ay maaaring magdulot ng mga problema.[23][24]

# Maling mga setting o maling pag-configure – maaaring tumigil sa paggana nang maayos ang software kung maling device, opsyon, o setting ng system ang napili.[23][25]

# Mga sirang file ng system o application – ang mga sirang file ay maaaring pumigil sa mga feature o app ng Windows na gumana ayon sa inaasahan.[23][25]

# Masyadong maraming proseso sa background o mga startup app – maaari nitong pabagalin ang sistema o magdulot ng kawalang-ayos sa paglipas ng panahon.[24]

# Malware o hindi gustong software – ang mga mapaminsala o hindi gustong programa ay maaaring makaapekto sa pagganap, seguridad, at normal na pag-uugali ng system.[24]

# Sa CHS, ang paglutas ng mga isyu sa software ay nangangahulugan ng paglalapat ng isang nakabalangkas na proseso ng pag-troubleshoot upang matukoy kung aling bahagi ng operating system, application, driver, o configuration ang nagdudulot ng problema. Kabilang dito ang pag-unawa kung paano kinokontrol ng software ang system, kung paano maaaring gayahin ng maling pag-configure o mga sirang file ang mga problema sa hardware, at kung paano nakakatulong ang wastong pag-troubleshoot sa technician na malutas ang mga isyu nang mas tumpak at mahusay.[23][25]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Ano ang mga isyu sa software? a. Isyu sa hardware b.Isyu sa software c. Problema sa kuryente d. Isyu sa paglamig - Bakit karaniwan ang mga isyu sa software? a. Pinsala sa hardware b.Mga conflict at maling pag-configure ng software c. Maluwag na mga kable d. Pagkawala ng kuryente

## Paksa 5: Mga Karaniwang Isyu sa Software

### a. Hindi Nagbo-boot ang Operating System

# Kapag hindi nag-boot ang operating system, maaaring mag-on ang computer ngunit mabigo bago makarating sa desktop. Sa maraming pagkakataon, natigil ang makina sa logo ng tagagawa, nagpapakita ng awtomatikong loop ng pag-aayos, o nagpapakita ng mga mensaheng may kaugnayan sa pagbawi sa halip na mag-load ng Windows nang normal. Karaniwang nangangahulugan ito na ang mga startup file ng Windows, boot configuration data, update state, o mga system file na may kaugnayan sa disk ay sira, hindi kumpleto, o hindi maa-access.[11][13][21]

# Bago ilista ang mga partikular na sanhi, mahalagang kilalanin kung ano ang hitsura ng "hindi pag-boot" sa aktwal na paggamit. Maaaring makatanggap pa rin ng kuryente ang sistema at maaaring makapasa pa sa pangunahing yugto ng pagsisimula ng hardware, ngunit ang Windows mismo ay hindi kukumpleto sa paglo-load. Ang mga sintomas na ito ay nakakatulong upang makilala ang pagkakaiba ng isyu sa pag-boot ng operating system mula sa isang ganap na pagkabigo ng kuryente ng hardware.[11][21]

# Natigil sa logo ng gumawa o umiikot na mga tuldok sa loob ng hindi pangkaraniwang mahabang panahon – nagsimula nang mag-startup ang Windows ngunit hindi na makapagpatuloy nang normal.[11][21]

# Paulit-ulit na lumalabas ang mga screen ng Awtomatikong Pagkukumpuni (automatic Repair) o pagbawi – Natutukoy ng Windows ang isang problema sa pagsisimula at patuloy na nagre-redirect sa mga tool sa pagbawi sa halip na kumpletuhin ang pag-boot.[11]

# Lumilitaw ang mga mensahe ng error na may kaugnayan sa mga boot file o pagkukumpuni ng startup – maaaring nasira ang boot configuration, mga startup file, o path ng recovery.[11][21]

# Nangyari ang isang kamakailang nabigong pag-update o biglaang pag-shutdown bago magsimula ang problema – ang mga hindi kumpletong pag-update o biglaang pag-shutdown ay maaaring mag-iwan sa mga startup file sa hindi pare-parehong estado.[13][21]

# Maaaring hindi mag-boot ang isang Windows system dahil sa ilang kadahilanan, at marami sa mga ito ay nakakaapekto sa mga file o setting na mahalaga sa pagsisimula. Ang pag-unawa sa mga dahilang ito ay nakakatulong upang gabayan ang pag-troubleshoot sa tamang pagkakasunud-sunod.[11][13][21]

# Mga sira o nawawalang system file – Kailangan ng Windows ng buo at protektadong system file para mag-load nang tama, at maaaring harangan ng sira ang startup.[13]

# Sirang boot configuration o boot records – Maaaring hindi alam ng system kung saan o paano sisimulan nang maayos ang Windows.[11][21]

# Nabigo o hindi kumpletong pag-update – Ang mga pag-update na hindi natapos nang tama ay maaaring mag-iwan sa Windows sa isang hindi maayos na estado ng pagsisimula.[11][21]

# Mga error na may kaugnayan sa disk sa system drive – Kung ang storage device ay may mga isyu sa file-system, maaaring hindi mabasa nang tama ng Windows ang mga startup component.[13][21]

# Ang mga salik na ito ay nakakaapekto sa landas ng pagsisimula sa iba't ibang paraan, kaya ang imbestigasyon ay dapat tumuon sa storage device na naglalaman ng Windows, ang mga tool sa pagbawi ng Windows, at ang mismong configuration ng pagsisimula. Kung ang alinman sa mga sumusunod na bahagi ay nasira o mali ang pagkakakonfigura, maaaring hindi mag-load ang operating system kahit na tila gumagana ang iba pang bahagi ng computer:[11][13][21]

# Windows Recovery Environment (WinRE) – nagbibigay ito ng mga kagamitan sa pagkukumpuni tulad ng Startup Repair at Command Prompt.[11]

# Konpigurasyon ng boot at mga talaan ng boot – sinasabi nito sa system kung paano hanapin at simulan ang Windows.[21]

# Mga system file sa Windows drive – kinakailangan ang mga ito para mag-load nang tama ang Windows.[13]

# Ang system drive mismo – kung ang drive ay may mga isyu sa file-system, maaaring mabigo ang Windows startup kahit na normal na naka-on ang hardware.[13][21]

# Ang layunin ay ayusin ang pag-uugali ng startup nang hindi agad na muling i-install ang Windows, dahil ang Microsoft ay nagbibigay ng mga built-in na paraan ng pagbawi na partikular na idinisenyo para sa mga pagkabigo sa boot.[11][21]

# Patakbuhin ang Pag-aayos ng Startup

# Buksan ang computer at pumunta sa Windows Recovery Environment.

# Mula doon, piliin ang Troubleshoot > Advanced options > Startup Repair > Restart.

# Ang Startup Repair ay dinisenyo upang awtomatikong maghanap ng mga karaniwang isyu sa startup at subukang ayusin ang mga ito nang hindi nangangailangan ng manu-manong mga utos sa pag-aayos.[11]

# Subukan ang mga utos sa pag-aayos na may kaugnayan sa boot sa WinRE kung hindi gumagana ang Startup Repair

# Ipasok muli ang WinRE, piliin ang Troubleshoot > Advanced options > Command Prompt.

# Patakbuhin ang pagkakasunod-sunod ng pag-aayos ng boot na naaangkop sa iyong system, tulad ng pag-scan para sa mga naka-install na system at muling pagtatayo ng data ng startup. Kasama sa gabay sa pag-troubleshoot ng Microsoft tungkol sa isyu sa startup ang pag-aayos ng boot code at pag-aayos ng mga error na nauugnay sa BCD kapag hindi sapat ang awtomatikong pag-aayos.[21]

# Suriin at kumpunihin ang mga file ng system

# Kung mapuntahan mo ang Command Prompt sa pamamagitan ng recovery, patakbuhin ang sinusuportahang path ng pagkukumpuni ng system-file.

# Idinodokumento ng Microsoft ang System File Checker bilang tool sa Windows na ginagamit upang suriin ang mga protektadong system file para sa mga problema sa katiwalian at pagkukumpuni na maaaring magdulot ng malfunction sa Windows.

# Kung may sangkot na katiwalian, ang pag-aayos ng mga file na iyon ay maaaring magpanumbalik ng kaayusan ng boot.[13]

# Gamitin ang mga opsyon sa pagbawi (recovery) kung hindi pa rin matuloy ang pagsisimula

# Kung magpapatuloy ang isyu sa pag-boot pagkatapos ng mga pagtatangka sa pag-aayos, gamitin ang mga opsyon sa pagbawi (recovery) ng Windows na pinakaangkop sa sitwasyon, tulad ng System Restore o mga path ng pag-aayos na nakabatay sa pagbawi.

# Partikular na inirerekomenda ng Microsoft ang pagpili ng opsyon sa pagbawi na pinakatugma sa sitwasyon kapag ang pangunahing pag-troubleshoot sa pagsisimula ay hindi nalulutas ang isyu.[11][14]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Anong problema ang ipinapakita kapag ang isang computer ay naka-on ngunit hindi nagbo-boot sa operating system? a. Isyu sa pagpapakita b. Isyu sa paligid c. Pagkabigo sa pag-boot ng operating system d. Isyu sa paglamig

### b. Mabagal na Kompyuter

# Ang isang mabagal na computer ay karaniwang hindi nasisira nang sabay-sabay; sa halip, unti-unti itong nagiging hindi gaanong tumutugon. Mas matagal ang pagbubukas ng mga programa, ang paglipat ng mga bintana ay parang naantala, ang pagsisimula ay maaaring masyadong matagal, at ang mga simpleng gawain ay maaaring magsimulang maging hindi pangkaraniwang mabigat. Sa maraming pagkakataon, ang mabagal na pagganap ay sanhi ng napakaraming proseso sa background, mabibigat na startup app, mababang libreng storage, malware, luma ang software, o kawalan ng kahusayan na may kaugnayan sa driver sa halip na isang malaking pagkabigo lamang.[12][16]

# Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay nakakatulong upang matukoy kung ang isyu ay tunay na pangkalahatang pagbaba ng performance at hindi lamang isang app na hindi gumagana nang maayos:

# Mabagal bumukas ang mga programa – mas matagal kaysa karaniwan bago ilunsad ng system ang software, na nagmumungkahi ng nabawasang pangkalahatang pagtugon.[12]

# Masyadong matagal ang pagsisimula – maaaring naantala ng napakaraming startup item o mabibigat na proseso sa background ang pag-boot sa desktop.[12]

# Mabagal tumutugon ang system sa mga pag-click o command – maaaring masyadong mataas ang paggamit ng resource, o maaaring masyadong matagal ang ginugugol ng Windows sa paghawak ng aktibidad sa background.[12]

# Ang performance ay nagiging mas malala sa paglipas ng panahon sa halip na sabay-sabay – kadalasan itong nagmumungkahi ng naipon na software load, storage pressure, o mga isyu na may kaugnayan sa maintenance sa halip na agarang pagpalya ng hardware.[12]

# Maaaring bumagal ang isang computer dahil masyadong maraming resources ang ginugugol ng operating system sa mga gawaing hindi nakakatulong sa kasalukuyang gawain ng user. Dahil maraming posibleng sanhi ang pagbagal, mahalagang siyasatin muna ang mga kondisyon sa antas ng system.[12]

# Masyadong maraming startup o background app – Kumokonsumo ang mga ito ng memory, oras ng CPU, at aktibidad sa disk kahit bago pa man magbukas ang user ng anumang mahalaga.[12]

# Malware o hindi gustong software – Ang mga nakakahamak o hindi gustong proseso ay maaaring kumonsumo ng mga mapagkukunan ng CPU, memorya, at imbakan.[12]

# Hindi pa natatapos o nawawalang update at mga lumang driver – Maaaring hindi gumana nang mahusay ang Windows at hardware kung nahuhuli ang pagpapanatili ng software.[12][16]

# Storage pressure o mga isyu sa system-file – Kapag ang drive ay masyadong nakakapagpabigat o nasira ang mga core file, maaaring bumaba ang pangkalahatang pagtugon ng system.[12][13]

# Para sa isang mabagal na computer, ang pokus ay dapat nasa workload ng operating system at sa mga bahaging nakakaapekto sa pagtugon dahil ang pagbagal ay kadalasang nagmumula sa naipon na software load, ang pag-troubleshoot ay dapat magsimula sa pagpapanatili at pag-configure sa loob ng Windows.[12]

# Suriin ang mga update sa Windows

# Buksan ang Start > Settings > Update Windows.

# I-install ang mga available na update, pagkatapos ay i-restart ang computer. Inililista ng Microsoft ang mga update sa Windows at mga opsyonal na update sa driver sa mga inirerekomendang paraan upang mapabuti ang pgtakbo ng PC. [12]

# Magpatakbo ng malware scan

# Pumunta sa Start > Settings > Privacy & security > Windows Security > Virus & threat protection.

# Piliin ang Quick scan. Binanggit ng Microsoft na maaaring ubusin ng malware ang mga mapagkukunan ng CPU at disk at mabawasan ang pagganap ng system. [12]

# Bawasan ang startup load

# Buksan ang Task Manager, pagkatapos ay suriin ang load na may kaugnayan sa startup.

# Huwag paganahin ang mga hindi kinakailangang startup app, ngunit mag-ingat sa pagpili ng mga hindi pamilyar na gawain dahil maaaring makaapekto ito sa kasalukuyang operasyon ng computer. Maaari mo ring i-disable ang mga application na hindi mo ginagamit at tapusin ang kanilang aktibidad sa pamamagitan ng pag-right-click sa gawain at pagpili sa "End Task". Nakakatulong ito na mabawasan ang dami ng trabahong kailangang gawin ng Windows sa bawat pagsisimula nito at maaaring mapabuti ang pangkalahatang pagtugon. [12]

# Suriin ang mga update ng driver

# Mag-right-click sa Start, buksan ang Device Manager.

# Palawakin ang nauugnay na kategorya ng hardware, i-right-click ang device, at piliin ang Update driver.

# Pagkatapos ay awtomatiko itong maghahanap ng updated na software ng driver. Idinodokumento ito ng Microsoft bilang standard path para sa pag-update ng mga hardware driver sa pamamagitan ng Device Manager. [16]

# Suriin kung may sira ang system-file kung ang paghina ay may kasamang iba pang hindi pangkaraniwang gawi ng Windows

# Gamitin ang sinusuportahang proseso ng System File Checker na dokumentado ng Microsoft upang i-scan at ayusin ang pagkasira ng protektadong system-file na maaaring magdulot ng pagkasira ng Windows. [13]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Anong problema ang ipinapakita kapag ang isang computer ay matagal magbukas ng mga programa at tumugon sa mga utos? a. Sobrang pag-init b. Pagkabigo sa pag-boot c.Mabagal na pagganap ng computer d. Isyu sa pagpapakita

### c. Madalas na Pag-freeze ng Computer

# Ang isang computer na madalas mag-freeze ay maaaring tumigil sa pagtugon sa gitna ng trabaho. Ang mouse ay maaaring tumigil sa paggalaw, ang keyboard ay maaaring tumigil sa pagtugon, o ang system ay maaaring manatiling nakikita sa screen ngunit tumangging tumugon sa mga pag-click. Ang pag-freeze ay kadalasang nagpapahiwatig ng isyu sa stability na kinasasangkutan ng operating system, mga driver, memory pressure, mga stall ng storage, o mga sirang system file. [12][13][16]

# Ang madalas na pag-freeze ay naiiba sa pangkalahatang pagbagal dahil tuluyang humihinto sa pagtugon ang sistema, kahit pansamantala lamang. Ang pagtingin sa pattern ng pag-freeze ay nakakatulong upang matukoy kung ang isyu ay nauugnay sa startup, isang app, mabigat na multitasking, o pangkalahatang instability, tulad ng ipinapakita sa ibaba:[12][13][16]

# Huminto sa pagtugon ang mouse at keyboard – ang sistema ay natigil sa halip na bumagal lamang. [12]

# Nananatiling nakikita ang Windows sa screen ngunit hindi na gumagana ang mga pag-click at pagta-type – nag-freeze ang interface kahit aktibo pa rin ang display. [12][17]

# Paulit-ulit na nangyayari ang paghinto sa parehong uri ng mga gawain – maaaring tumukoy ang pattern sa problema ng driver, app, o resource sa halip na sa biglaang pagkabigo. [12][16]

# Pansamantalang inaayos ng pag-restart ang problema, ngunit bumabalik ito kalaunan – kadalasan ay nagmumungkahi ito ng hindi nalutas na sanhi sa antas ng sistema. [12][13]

# Nangyayari ang isyung ito kapag hindi na kayang tapusin ng sistema ang normal na pagproseso nang maayos. Kabilang sa mga karaniwang dahilan ang mga luma nang driver, sirang mga system file, pagkaubos ng resource, at mga conflict sa software. [12][13][16]

# Mga sirang file ng system – Kung masira ang mga protektadong file ng Windows, maaaring mag-aberya o maging hindi maayos ang operating system. [13]

# Mga luma o may sira na driver – Ang mga hindi stable na driver ng device ay maaaring maging sanhi ng paghinto ng system sa pagtugon habang nakikipag-ugnayan sa hardware. [16][19]

# Labis na pagkarga sa background – Ang matinding pagsisimula o aktibidad sa background ay maaaring makasagabal sa sistema at maging dahilan upang huminto ito sa pagtugon. [12]

# Mga app na may problema o hindi stable – Ang isang app na hindi gumagana nang maayos ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pag-freeze, lalo na kung awtomatiko o madalas itong tumatakbo. [17][18]

# Ang pagtugon sa isyu ng freezing ay dapat tumuon sa pagpapanatili at paghihiwalay sa loob ng operating system. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong na malutas ang problema nang hindi agad gumagawa ng malalaking pagbabago. [12][13][16]

# Simulan muli at obserbahan ang pattern

# Pagkatapos ng pag-freeze, i-restart ang computer at bigyang-pansin kung ang pag-freeze ay nangyayari lamang sa ilang partikular na app, pagkatapos lamang magsimula, o habang gumagawa ng mabigat na multitasking. Ang obserbasyong ito ay makakatulong na gabayan ang mga susunod na hakbang nang mas tama. [12][17]

# I-update ang Windows at mga driver

# I-install ang mga hindi tapos na update ng Windows mula sa Settings > Windows Update.

# Suriin ang mahahalagang hardware sa Device Manager at gamitin ang Update driver kung kinakailangan. Idinodokumento ng Microsoft ang Device Manager bilang karaniwang paraan upang i-update ang mga hardware driver. [12][16]

# Patakbuhin ang System File Checker (SFC)

# I-click ang Start menu, i-type ang cmd, pagkatapos ay i-right-click ang Command Prompt at piliin ang Run as administrator. Kinakailangan ito dahil kailangan ng SFC ng kumpletong access sa system para ma-scan at maayos ang mga protektadong file. [13]

# Sa bintana ng Command Prompt, i-type ang sfc /scannow at pindutin ang Enter. Sinasabi ng utos na ito sa Windows na simulan ang pag-scan ng lahat ng protektadong system file para sa corruption. [13]

  - Ang pag-scan ay maaaring tumagal nang ilang minuto depende sa bilis ng system at kondisyon ng file. Sa prosesong ito, inihahambing ng Windows ang mga system file laban sa mga kilalang tamang bersyon at awtomatikong pinapalitan ang mga sirang bersyon. Mahalagang huwag isara ang window o ihinto ang proseso. [13]

  - Kapag natapos na ang pag-scan, magpapakita ang Windows ng mensahe na nagsasaad kung natagpuan ang mga sirang file at kung matagumpay na naayos ang mga ito. Nakakatulong ito upang matukoy kung ang sirang file ng system ay nakadaragdag sa isyu ng freezing. [13]

  - Pagkatapos makumpleto ang pag-scan, i-restart ang system upang mailapat ang anumang pagkukumpuni na ginawa ng system.

# Suriin kung may partikular na app na kasangkot

# Kung patuloy na nagfa-freeze ang app pagkatapos buksan ang isang programa, subukang ayusin ang app na iyon mula sa Start > Settings > Apps > Installed Apps.

# Piliin ang app, piliin ang Higit Pa (More), at pagkatapos ay gamitin ang opsyong pagkukumpuni (repair) kung mayroon. Ayon sa Microsoft, maaaring kumpunihin ang ilang app mula sa Settings nang hindi na muling ini-install ang mga ito. [17]

# Bawasan ang presyon sa background

# Suriin ang startup at background activity para hindi ma-handle ng Windows ang hindi kinakailangang load habang nagto-troubleshoot ka. Nakakatulong ito para malaman kung bumubuti ang pag-freeze kapag mas mababa ang pressure ng system. [12]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Anong problema ang ipinapakita kapag ang isang computer ay matagal magbukas ng mga programa at tumugon sa mga utos? a. Sobrang pag-init b. Pagkabigo sa pag-boot c.Mabagal na pagganap ng computer d. Isyu sa pagpapakita

# d. Pag-crash ng mga Aplikasyon

# Nangyayari ang mga pag-crash ng application kapag bumukas ang isang programa ngunit pagkatapos ay biglaang nagsasara, humihinto sa paggana, o naglalabas ng error at nawawala. Minsan, isang app lang ang apektado, habang sa ibang pagkakataon naman ay maraming app ang nagsisimulang mag-crash sa parehong panahon. Ang pag-crash ng application ay karaniwang may mas makitid na saklaw kaysa sa isang buong pag-freeze ng system o blue screen. Maaaring manatiling tumatakbo ang operating system, ngunit ang apektadong app ay nagiging hindi matatag at biglaang lumalabas. [13][17][18]

# Isang app ang biglang nagsasara habang patuloy na gumagana ang Windows – ang problema ay malamang na nasa loob ng app o ng interaksyon nito sa Windows. [17][18]

# Magbubukas ang app, pagkatapos ay agad na mabibigo – maaaring nasira ang app, nawawalang data, o hindi tugma sa kasalukuyang mga kondisyon ng system. [17][18]

# Maraming app ang nagsisimulang mabigo nang sabay-sabay – ang isyu ay maaaring may kinalaman sa mga bahagi ng Windows, mga update, o mas malawak na pagkasira ng system-file. [13][17]

# Ang mga app sa tindahan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkabigo partikular sa pamamagitan ng ecosystem ng Microsoft Store – maaaring may kinalaman ang account, estado ng store, o kalusugan ng app sa store. [18]

# Ang mga pag-crash ng application ay hindi palaging nangangahulugan na ang mismong programa ay hindi maayos ang pagkakasulat. Sa maraming pagkakataon, ang mga file ng app ay nasira, ang app ay kailangang kumpunihin, ang mga system file sa likod nito ay nasira, o ang Windows ay hindi na-update nang maayos. Ang pag-unawa sa mga dahilang ito ay nakakatulong upang gawing mas naka-target at hindi gaanong random ang pag-troubleshoot. [13][17][18]

# Mga nasirang file o setting ng app – Maaaring kailanganing kumpunihin o i-reset ang programa. [17]

# Mga problemang partikular sa mga app ng Microsoft Store – Maaaring may kinalaman sa pag-sign in sa store, estado ng pag-install ng app, o mga isyu sa app na may kaugnayan sa store. [18]

# Mga sirang file ng system ng Windows – Maaaring maapektuhan ang katatagan ng app kung masira ang mga core protected file. [13]
Lumang Windows o kapaligiran ng driver – Maaaring tumatakbo ang app laban sa isang hindi maayos o luma nang konteksto ng system. [16][17]

# Ang pag-troubleshoot ng mga pag-crash ng app ay dapat magsimula sa pag-aayos ng app at pagkatapos ay lumipat palabas sa mismong operating system. Mas mahusay ito kaysa sa muling pag-install ng Windows o pagpapalit ng hardware bago subukan kung ang programa ay maaaring maayos o ma-i-reset. [17][18]

# Ayusin ang app mula sa Settings

# Buksan ang Start > Settings > Apps > Installed Apps.

# Hanapin ang app, piliin ang Higit Pa (More), at piliin ang opsyon sa pagkukumpuni na available. Ayon sa Microsoft, maaaring kumpunihin ang ilang app at programa mula sa Settings nang hindi na muling ini-install ang mga ito. [17]

# Para sa mga app ng Microsoft Store, sundin ang mga pag-aayos ng app na partikular sa Store

# Inirerekomenda ng Microsoft na pagtrabahuhan ang built-in na sequence nito para sa mga problema sa Store app, kabilang ang pagsasara at muling pagbubukas ng app at pagkatapos ay ipagpatuloy ang sinusuportahang path ng pagkukumpuni. [18]

# Siguraduhing na-update ang Windows

# Kung magpapatuloy ang pag-crash ng app, mag-install ng mga hindi pa natapos na update sa Windows dahil inirerekomenda ng Microsoft ang mga update bilang bahagi ng paglutas ng mga isyu na may kaugnayan sa app. [17][18]

# Patakbuhin ang System File Checker

# Kung maraming app ang nagka-crash o hindi nakakatulong ang pag-aayos, gamitin ang sinusuportahang proseso ng SFC upang suriin ang pagkasira ng protektadong system-file na maaaring nakakaapekto sa kapaligiran ng application. [13]

# I-install muli ang app kung hindi sapat ang pagkukumpuni

# Kasama sa gabay ng Microsoft Store app ang muling pag-install ng mga app kapag hindi nalutas ng mga naunang pag-aayos ang problema. Ito ay angkop pagkatapos mabigo ang mga pagtatangka sa pag-aayos. [18]

### e. Depektibong File (File Corruption)

# Nangyayari ang pagkasira ng file kapag ang datos ng isang file ay nabago o nasira kaya hindi na ito mabasa nang tama ng system o ng application. Ang pagkasira ng file ay maaaring hindi laging magmukhang kapansin-pansin sa simula. Minsan ang isang file ay tumatangging magbukas, bumubukas nang may mga error, o kumikilos nang iba kaysa sa inaasahan. Sa mas malubhang mga kaso, ang pagkasira ay nakakaapekto sa mga file ng Windows system at nagsisimulang magdulot ng mas malawak na mga problema sa operating system. [13]

# Ang mga file ay tumangging magbukas o mag-ulat ng mga error – ang mga nilalaman ay maaaring sira o hindi kumpleto. [13]

# Ang mga feature o function ng Windows ay nagsisimulang kumilos nang hindi tama – maaaring masira ang mga protektadong system file. [13]

# Nagsimula ang mga problema pagkatapos ng naantalang pagsasara, pag-crash, o hindi kumpletong pag-update – kadalasang lumalabas ang diperensiya pagkatapos maantala ang mga proseso ng pagsusulat. [13]

# Maraming bahagi ng Windows ang nagsisimulang mag-malfunction sa halip na iisang app lamang – maaaring ipahiwatig nito ang pagkasira ng system-file sa halip na isang sirang dokumento lamang. [13]

# Ang pagkasira ng file ay karaniwang nangangahulugan na ang data ay hindi naisulat, naiimbak, o napanatili nang tama. Maaari itong mangyari dahil sa mga sumusunod: [13]

# Naantala ang pagsasara o pag-restart – Maaaring hindi natapos nang maayos ang pagsusulat ng mga file. [13]

# Nabigo o hindi kumpletong pag-update – Ang mga na-update na file ay maaaring maiwan sa isang sira o hindi pare-parehong estado. [13]

# Mga nasirang protektadong system file – maaaring maapektuhan ang Windows mismo, na magdudulot ng mas malawak na aberya. [13]

# Mga problema sa file-system sa drive – Maaaring maapektuhan ang istruktura ng imbakan na tumutunton sa mga file. [13]

# Ang pinakamahalagang bagay upang malutas ang isyung ito ay ang magsimula sa mga built-in na tool sa pagkukumpuni na idinodokumento ng Microsoft para sa integridad ng system-file. Ang pamamaraang iyon ay mas ligtas at mas sistematiko kaysa sa manu-manong pagpapalit ng mga file nang hindi nalalaman kung ang Windows mismo ay nasira. [13]

# Patakbuhin ang System File Checker

# Gamitin ang sinusuportahang proseso ng Microsoft SFC upang i-scan ang mga protektadong system file at ayusin ang anumang napatunayang sira. Nakakatulong ito sa pagsuri ng mga system file para sa sira at tumutulong sa pag-aayos ng mga problemang maaaring magdulot ng malfunction sa Windows. [13]

# I-restart pagkatapos ng pagkukumpuni at subukan muli ang apektadong file o feature

# Kung naapektuhan ng katiwalian ang paggana ng Windows, i-restart ang makina at tiyakin kung nagpapatuloy pa rin ang isyu. Nakakatulong ito upang makumpirma kung naitama ng SFC ang pinagbabatayang problema. [13]

# Kung ang problema ay partikular sa app, ayusin din ang app

# Kung ang mga file ng isang application lang ang tila nasira, gamitin ang opsyon sa pag-aayos mula sa Settings > Apps > Installed Apps kung saan available. [17]

# Kung may lumitaw na sira pagkatapos ng kamakailang problema sa Windows, siguraduhing updated at stable ang Windows

# Ang gabay ng Microsoft sa SFC ay nagsisimula sa pagtiyak na naka-install ang mga pinakabagong update sa Windows at pag-restart ng makina. [13]

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Anong problema ang nangyayari kapag hindi mabuksan ang mga file o magpakita ng mga hindi inaasahang error? a. Pagkabigo ng drayber b. Sobrang pag-init c.Katiwalian ng file d. Walang display

### f. Blue Screen of Death

# Ang Blue Screen of Death, o BSOD, ay nangyayari kapag ang Windows ay nakatagpo ng isang kritikal na error na hindi nito ligtas na mababawi habang tumatakbo ang system. Sa halip na magpatuloy sa isang hindi maayos na estado, humihinto ang Windows at nagpapakita ng screen ng error sa stop code bago mag-restart o maghintay para sa aksyon ng user. Ang ganitong uri ng kabiguan ay mas malala kaysa sa isang ordinaryong pag-crash ng app dahil nakakaapekto ito sa buong operating system at karaniwang kinasasangkutan ng mga driver, low-level na software, mga update, o interaksyon ng hardware. [14]

# Karaniwang madaling matukoy ang isang BSOD dahil naaantala nito ang buong sistema. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang mga detalyeng nakapalibot dito dahil nakakatulong ang mga ito na matukoy kung ang problema ay bagong hardware, isyu sa driver, o paulit-ulit na stop code. Ang mga problemang ito ay ipinapahiwatig sa pamamagitan ng mga sumusunod: [14]

# Lumilitaw ang isang asul na error screen na may stop code – Nakaranas ang Windows ng isang kritikal na kondisyon na hindi ito ligtas na maipagpatuloy. [14]

# Biglang magre-restart ang system pagkatapos ng stop screen – maaaring mag-reboot ang Windows pagkatapos ng pag-crash depende sa settings at kalubhaan. [14]

# Ang parehong stop code ay lumalabas nang higit sa isang beses – ang mga paulit-ulit na code ay nagmumungkahi ng isang paulit-ulit na pinagmumulan na sanhi sa halip na isang minsanang aberya. [14]

# Nagsimula ang isyu pagkatapos ng bagong hardware, pagpapalit ng driver, o isang kamakailang malaking pagbabago sa system – partikular na itinuturo ng Microsoft ang mga bagong idinagdag na hardware at pag-troubleshoot sa safe mode sa gabay nito sa stop-code. [14]

# Karaniwang nangyayari ang error na ito dahil nakakakita ang Windows ng isang kondisyon na maaaring makapinsala sa data o mag-iwan sa sistema sa isang hindi ligtas na estado. Kabilang sa mga karaniwang nagti-trigger ang mga sumusunod: [14]

# Bagong dagdag na hardware – Malinaw na inirerekomenda ng Microsoft ang pag-alis ng bagong hardware kung nagsimula ang blue screen pagkatapos itong mai-install. [14]

# Mga may sira o hindi tugmang driver – Ang mga mababang antas ng pagkabigo ng driver ay maaaring magdulot ng mga error sa stop code. [14][16][19]

# Hindi maayos o sira ang estado ng Windows – Ang mga update, problema sa recovery, o sira ng system ay maaaring makadagdag sa paghinto ng mga error. [13][14]

# Isang mas malawak na isyu sa system na mas malala upang mangailangan ng pagbawi (recovery) o pagpapanumbalik (restore) – Isinama ng Microsoft ang mga opsyon sa pag-restore at pag-recover kapag ang mga pangunahing hakbang ay hindi nalulutas ang paulit-ulit na mga error sa stop-code. [14]

# Ang pag-troubleshoot ng BSOD ay dapat magsimula sa mga pinakabagong pagbabago at sa mga pinaka-hindi nakakasagabal na paraan ng pagrecover muna. [14]

# Alisin ang anumang bagong idinagdag na hardware

# Kung nagsimula ang blue screen pagkatapos maidagdag ang isang hardware, patayin ang PC, tanggalin ang hardware na iyon, at i-restart.

# Magsimula sa safe mode kung ang normal na pagsisimula ay hindi maaasahan

# Kung paulit-ulit na nagka-crash ang system, i-restart ito nang ilang beses para awtomatikong ma-trigger ang recovery environment.

  - Kapag lumabas na ang recovery mode, piliin ang Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings.

  - I-click ang I-restart, at pagkatapos mag-reboot, lilitaw ang isang listahan ng mga opsyon.

  - Pindutin ang katumbas na key (karaniwan ay 4 o F4) upang magsimula sa basic Safe Mode. Maglo-load lamang ang Safe Mode ng mga mahahalagang serbisyo, na makakatulong na matukoy ang sanhi ng kawalang-ayos.

  - Kung tumatakbo ang system nang hindi nagka-crash sa Safe Mode, ang isyu ay maaaring sanhi ng mga driver o software na hindi naka-load sa mode na ito.

# I-update o i-install muli ang mga driver para sa mga pinaghihinalaang device

# Gamitin ang Device Manager upang i-update ang mga driver sa pamamagitan ng sinusuportahang path ng Microsoft.

# Kung ang isang device ay magpakita ng problema sa Device Manager, ang gabay sa error-code ng Microsoft ay nagdodokumento rin ng pag-uninstall ng driver at pag-scan para sa mga pagbabago sa hardware upang muling i-install ito. [16][19]

# Kung magpapatuloy ang isyu, gamitin ang mga opsyon sa pagpapanumbalik (restore) o pagbawi (recovery)

# Pumasok o pumunta sa Windows Recovery Environment

# Piliin ang Troubleshoot > Advanced Option > System Restore.

# Pumili ng restore point mula sa panahong maayos pa ang paggana ng system. Mahalaga ang hakbang na ito dahil tinutukoy nito kung gaano katagal babalik ang system sa dati nitong kalagayan.

  - Sundin ang mga tagubilin sa screen upang simulan ang pag-restore ng mga system file at setting.

  - Magre-restart ang system pagkatapos ng pag-restore. Huwag ihinto ang prosesong ito upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa system.

  - Pagkatapos ng pag-restore, obserbahan kung magpapatuloy ang isyu sa BSOD. Kung nalutas na ang isyu, maaaring ang sanhi ay isang kamakailang pagbabago o pag-update ng system.]

### g. Hindi Nakikilalang mga Kagamitan

# Ang problemang "device not recognized" ay nangyayari kapag ang Windows ay nabigong matukoy nang tama ang hardware pagkatapos itong ikonekta o pagkatapos mag-start. Ang mga problemang ito ay kadalasang may kinalaman sa mga isyu sa driver, mga isyu sa USB controller, mga depekto sa komunikasyon ng device, o paulit-ulit na pag-plug-and-unplug na nag-iiwan sa port o controller sa masamang estado. Ang isyung ito ay kadalasang lumilitaw bilang isang pagkabigo sa pagkilala sa halip na ganap na kawalan ng hardware. Maaaring makita ng Windows na may nakakonekta ngunit hindi pa rin ito naisa-initialize nang tama. Bukod pa rito, ang isyung ito ay maaaring lumitaw sa pamamagitan ng mga sumusunod:

# Iniulat ng Windows na hindi nakilala ang device – napansin ang koneksyon ng device, ngunit nabigo ang pagsisimula. [19][20]

# Lumilitaw ang device na may error sa Device Manager – Idinodokumento ng Microsoft ang maraming senaryo ng error-code sa Device Manager bilang driver o pagkilala sa mga issues. [19]

# Hindi magagamit ang device kahit na muling maikonekta – maaaring natigil ang controller, port, o driver sa isang estadong walang kabuluhan. [20]

# Nagsimula ang problema pagkatapos ng paulit-ulit na paglalagay at pag-tanggal – binanggit ng Microsoft na ang mga USB port ay maaaring tumigil sa pagtugon nang tama pagkatapos ng paulit-ulit na paglalagay at pag-tanggal sa ilang mga kaso. [20]

# Maaaring walang stable na driver path ang Windows, dahil hindi tumutugon ang controller, o dahil hindi stable ang connection path. Sinusuportahan ito ng pampublikong gabay ng Microsoft para sa mga error sa Device Manager at recover ng USB-controller bilang mga karaniwang direksyon para sa pag-troubleshoot. [16][19][20]

# Sira ang driver o nawawalang driver – Paulit-ulit na itinuturo ng gabay ng Device Manager ng Microsoft ang muling pag-install o pag-update ng driver kapag may mga error sa pagkilala. [16][19]

# Nagiging hindi tumutugon ang USB controller o port – Idinokumento ng Microsoft ang pag-disable at muling pagpapagana ng mga USB controller upang mabawi ang USB port mula sa isang hindi tumutugon na kondisyon. [20]

# Paulit-ulit na pag-uugali sa pagpasok at pag-alis – Maaari nitong iwan ang port o controller sa isang estado kung saan hindi na nito nakikilala nang tama ang device. [20]

# Nakakonekta ang device ngunit hindi ito ma-initialize nang maayos ng Windows – Sinasaklaw ng gabay sa error-code ng Device Manager ang mga kaso kung saan hindi tama ang pagkarga ng mga driver o hindi mahanap nang maayos ang hardware. [19]

# Ang mga pinakamahalagang bagay na dapat suriin ay ang estado ng driver, katayuan ng Device Manager, at ang kondisyon ng nauugnay na controller o port. [16][19][20]

# Suriin muna ang Device Manager

# I-right-click ang Start, piliin ang Device Manager, at hanapin ang device sa ilalim ng inaasahang kategorya o sa ilalim ng mga entry na may simbolo ng babala. Nakakatulong ito na kumpirmahin kung nakikita ng Windows ang hardware at kung nag-uulat ito ng error condition. [16][19]

# I-update ang driver sa pamamagitan ng Device Manager

# Sa Device Manager, i-right-click ang apektadong device.

# Piliin ang I-update ang driver, pagkatapos ay awtomatiko itong maghahanap ng para sa na-update na software ng driver. Idinodokumento ito ng Microsoft bilang karaniwang paraan upang i-update ang driver ng device sa Windows. [16]

# I-click ang I-uninstall kapag sinenyasan. Aalisin ng hakbang na ito ang sira o may depektong driver upang mabuo ito muli ng Windows.

  - Pagkatapos mag-uninstall, i-restart ang system. Habang nagrerestart o nagsisimula, awtomatikong matutukoy muli ng Windows ang hardware at susubukang i-install muli ang naaangkop na driver. Ang awtomatikong pag-install muli na ito ay bahagi ng built-in na proseso ng pag-detect ng hardware ng Windows.

  - Kung ang device ay hindi awtomatikong muling nai-install pagkatapos i-restart, bumalik sa Device Manager, i-click ang Action sa itaas na menu, pagkatapos ay piliin ang Scan for hardware changes. Pipilitin nito ang Windows na agad na matukoy at muling i-install ang device.

  - Suriin kung muling lilitaw ang device sa Device Manager nang walang mga simbolo ng babala. Ipinapahiwatig nito na ang driver ay na-install nang tama at gumagana nang maayos.

# I-reinstall ang driver kung hindi makakatulong ang update

# Buksan ang Device Manager.

# Hanapin ang device sa ilalim ng kategorya nito o sa ilalim ng Iba pang mga device, lalo na iyong may simbolo ng babala (dilaw na triangle). Ipinapahiwatig nito na nakikita ng Windows ang device ngunit hindi ito maayos na na-configure. [19]

# I-right-click ang device at piliin ang “I-uninstall ang device” – aalisin nito ang kasalukuyang driver at ang configuration nito mula sa system. Lilitaw ang isang confirmation prompt para matiyak na balak mong alisin ang device.

# Kung ang device ay nakabatay sa USB, i-recover ang path ng USB controller

# Buksan ang Device Manager.

# Mag-scroll pababa at palawakin ang seksyong may label na Universal Serial Bus controllers. Inililista ng seksyong ito ang lahat ng USB root hubs, host controllers, at mga kaugnay na USB hardware interface. [20]

  - Karaniwan kang makakakita ng maraming entry tulad ng USB Root Hub, Generic USB Hub, o USB Host Controller. Ang bawat isa sa mga ito ay kumakatawan sa bahagi ng sistema ng komunikasyon ng USB.

  - I-right-click ang isa sa mga entry ng USB controller at piliin ang Disable device, pagkatapos ay kumpirmahin kapag sinenyasan. Pansamantala nitong pinapatay ang controller na iyon, na epektibong humihinto sa komunikasyon sa pamamagitan nito.

  - I-right-click muli ang parehong device at piliin ang Enable device. Ire-restart nito ang controller at muling sisimulan ang komunikasyon nito sa system.

  - Gawin ang proseso ng pag-disable/pag-enable para sa iba pang nakalistang USB controllers, lalo na kung magpapatuloy ang isyu. Tinitiyak nito na ang lahat ng USB communication path ay nire-refresh.

  - Tanggalin sa saksakan ang apektadong device, maghintay ng ilang segundo, pagkatapos ay isaksak itong muli. Ito ay magbibigay-daan sa Windows na subukang makilala muli gamit ang na-refresh na controller. [20]

# Suriin kung ang device ay lumalabas na ngayon nang tama at gumagana ayon sa inaasahan. Kung matagumpay, ang isyu ay malamang dahil sa pansamantalang pagkabigo ng controller sa halip na pinsala sa hardware.

### g. Maling Oras at Petsa sa BIOS

# Karaniwang lumalabas ang maling oras at petsa sa BIOS kapag nag-reset ang orasan ng computer pagkatapos patayin, tanggalan ng saksakan, o iwanang walang kuryente sa loob ng isang panahon. Maaaring mapansin ng mga user ang maling oras sa pagsisimula, paulit-ulit na mga prompt na itakda ang petsa at oras, o pagkawala ng settings ng BIOS pagkatapos i-shutdown.

# Ang isyung ito ay kadalasang madaling mapansin dahil ang kilos ng orasan ay mas nagiging kapansin-pansin na hindi maaasahan.

# Mali ang petsa at oras ng BIOS matapos patayin ang computer – hindi maayos na natatala ang orasan. [15]

# Nawawala ang mga setting ng BIOS kapag naka-off ang computer – ipinahihiwatig nito ang parehong problema sa pagpapanatili na nakakaapekto sa configuration memory. [15]

# Tumigil ang orasan o may lumalabas na katulad na mensahe – Inililista ito ng Dell bilang isang karaniwang sintomas ng pagkasira ng baterya ng CMOS. [15]

# Ang pinakakaraniwang dahilan ng maling oras at petsa ng BIOS ay ang pagkasira ng baterya ng CMOS coin-cell.

# Mahina o naubos na baterya ng CMOS – Hindi na kayang mapanatili ng sistema ang oras at settings ng BIOS habang naka-off ang baterya. [15]

# Na-reset ang settings ng BIOS – Maaaring kailanganing manu-manong itama ang oras pagkatapos ng pag-reset. [15]

# Dahil ang isyung ito ay nasa antas ng BIOS, ang pag-troubleshoot ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagkumpirma ng paggana sa BIOS.

# Ipasok ang BIOS at tingnan ang naka-imbak na petsa at oras

# I-restart ang computer.

# Ipasok ang BIOS setup habang nagsisimula.

# Suriin kung mali na ang oras at petsa ng BIOS bago mag-load ang Windows. Kinukumpirma nito na ang problema ay umiiral sa antas ng BIOS at hindi lamang ito isyu sa display ng Windows. [15]

# Itama ang oras ng BIOS at i-save ang settings

# I-update ang petsa at oras sa BIOS, i-save ang mga pagbabago, at i-restart.

# Patayin nang lubusan ang computer at suriin mamaya kung napanatili ng BIOS clock ang tamang halaga. Makakatulong ito upang matukoy kung ang problema ay isang maling setting lamang o isang pagkabigong mapanatili ang setting na iyon. [15]

# Kung bumalik ang problema, siyasatin at palitan ang baterya ng CMOS

# Patayin at idiskonekta ang computer.

  - Buksan ang yunit ng sistema.

  - Tukuyin ang coin-cell na baterya na nakakabit sa motherboard, kadalasan ay nasa isang pabilog na lalagyan.

  - Dahan-dahang bitawan ang baterya mula sa lalagyan nito sa pamamagitan ng pagtulak sa retaining clip. Iwasan ang paggamit ng labis na puwersa upang maiwasan ang pinsala.

  - Maglagay ng bagong bateryang CMOS (karaniwang CR2032) sa lalagyan nang may tamang polarity (nakaharap pataas ang positibong bahagi)

  - Isara ang case at ikonekta muli ang power cable.

  - Pumasok muli sa BIOS, itakda ang tamang oras at petsa, pagkatapos ay i-save ang mga setting.

##### Mabilis na Pagtatasa(Hanggang 3 Tanong): - Ano ang dapat palitan kung ang oras ng BIOS ay magre-reset? isang. RAM b. Baterya ng CMOS c. GPU d. Hard drive

# Mga Sanggunian

[1] https://www.ibm.com/topics/troubleshooting
[2] https://www.comptia.org/content/guides/a-guide-to-it-troubleshooting
[3] https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/what-is-computer-hardware.html
[4] https://www.netacad.com/courses/os-it/it-essentials
[5] https://support.hp.com/us-en/help/computer-does-not-start
[6] https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000124359
[7] https://support.microsoft.com/windows
[8] https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-fix-overheating.html
[9] https://www.seagate.com/support/kb/hard-drive-not-detected-006183en/
[10] https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht509080